КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

Первая контрольная работа содержит три вопроса (таблица 1.1.) и три задачи (1.1.; 1.2.;1.3), разработанные по сто вариантной системе. Данные задач приведены соответственно в таблицах 1.2.; 1.3.; 1.4 Номера вариантов задач и контрольные вопросы выбираются по двум последним цифрам шифра.

Вопросы к контрольной работе №1 (вопросы 1…45)

- Принцип действия генератора постоянного тока. Пульсация напряжения. Коллекторные и униполярные генераторы.

- Устройство машин постоянного тока. Устройство и назначение их частей.

- Характеристика серии машин постоянного тока 2П и 4П.

- Типы якорных обмоток машин постоянного тока: принцип их выполнения, расчетные формулы, применение.

- Электродвижущая сила обмотки якоря машины постоянного тока и способы ее регулирования.

- Магнитная цепь машины постоянного тока.

- Сущность реакции якоря в машинах постоянного тока.

- Вредные последствия реакции якоря в машинах постоянного тока и способы их устранения.

- Сущность процесса коммутации. Прямолинейная коммутация.

- Криволинейная замедленная и ускоренная коммутация.

- Способы улучшения коммутации.

- Причины искрения под щетками. Круговой огонь на коллекторе.

- Классы коммутации. Способы подавления радиопомех от коллекторных машин.

- Способы возбуждения машин постоянного тока.  Условия и процесс самовозбуждения генераторов.

- Генератор независимого возбуждения и его характеристики.

- Генератор параллельного возбуждения и его характеристики: характеристика холостого хода, внешняя и регулировочная.

- Генератор смешанного возбуждения и его характеристики при согласном и встречном включении обмоток возбуждения: характеристика холостого хода, внешняя и регулировочная.

- Устройство, принцип действия, схемы и применение тахогенераторов.

- Электромашинный усилитель поперечного поля.

- Принцип действия двигателя постоянного тока. Уравнение равновесия ЭДС.

- Электромагнитный момент двигателя постоянного тока. Уравнение равновесия моментов.

- Пуск в ход, изменение направления вращения двигателей постоянного тока.

- Двигатель параллельного возбуждения и его характеристики.

- Двигатель последовательного возбуждения и его характеристики.

- Двигатель смешанного возбуждения и его характеристики.

- Сравнительная оценка способов регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока различного возбуждения.  Достоинства, недостатки, применение двигателей постоянного тока.

- Исполнительные двигатели постоянного тока: особенности конструкций, применение, способы управления.

- Классификация потерь в машинах постоянного тока.

- Энергетические диаграммы двигателя и генератора постоянного тока.

- Коэффициент полезного действия машин постоянного тока и его зависимость от нагрузки.

- Устройство, принцип действия асинхронного двигателя, понятие о скольжении. Зависимость скольжения от нагрузки.

- Режимы работы асинхронных машин.

- Опыт холостого хода асинхронного двигателя: схема опыта, величина и характер тока холостого хода, потери.

- ЭДС, частота и ток неподвижного и вращающегося ротора асинхронного двигателя.

- Опыт короткого замыкания асинхронного двигателя: схемы опыта, величина напряжения короткого замыкания, потери.

- Векторная диаграмма асинхронного двигателя при нагрузке.

- Схемы замещения асинхронных двигателей и их параметры.

- Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя.

- Электромагнитный момент асинхронного двигателя и его зависимость от скольжения и напряжения.

- Механическая характеристика трехфазного асинхронного двигателя.

Моменты: номинальный, пусковой, максимальный.

- Механические характеристики трехфазного асинхронного двигателя при изменениях напряжения сети и активного сопротивления ротора.

- Рабочие характеристики асинхронного двигателя.

- Пусковые свойства асинхронных двигателей. Пуск асинхронных двигателей с фазным ротором.

- Способы пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Сравнительная оценка и применение различных способов пуска.

- Способы регулирования частоты вращения асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. Применение и сравнительная оценка различных способов регулирования частоты вращения.

Таблица 1.1- Распределение вопросов контрольной работы №1

| Варианты | № вопросов | Варианты | № вопросов | Варианты | № вопросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01,51 | 1,18,31 | 17,67 | 17,21,32 | 34,84 | 17,25,34 |
| 02,52 | 2,19,32 | 18,68 | 16,22,33 | 35,85 | 16,26,35 |
| 03,53 | 3,20,33 | 19,69 | 15,23,34 | 36,86 | 15,27,36 |
| 04,54 | 4,21,34 | 20,70 | 14,24,35 | 37,87 | 14,28,37 |
| 05,55 | 5,22,35 | 21,71 | 13,25,36 | 38,88 | 13,29,38 |
| 06,56 | 6,23,36 | 22,72 | 12,26,37 | 39,89 | 12,30,39 |
| 07,57 | 7,24,37 | 23,73 | 11,27,38 | 40,90 | 11,18,40 |
| 08,58 | 8,25,38 | 24,74 | 10,28,39 | 41,91 | 10,19,41 |
| 09,59 | 9,26,39 | 25,75 | 9,29,40 | 42,92 | 9,20,42 |
| 10,60 | 10,27,40 | 26,76 | 8,28,41 | 43,93 | 8,21,43 |
| 11,61 | 11,28,41 | 27,77 | 7,18,42 | 44,94 | 7,22,44 |
| 12,62 | 12,29,42 | 28,78 | 6,19,43 | 45,95 | 6,24,45 |
| 13,63 | 13,30,43 | 29,79 | 5,20,44 | 46,96 | 5,23,31 |
| 14,64 | 14,18,44 | 30,80 | 4,21,45 | 47,97 | 4,25,32 |
| 15,65 | 15,19,45 | 31,81 | 3,22,31 | 48,98 | 3,26,33 |
| 16,66 | 16,20,31 | 32,82 | 2,23,32 | 49,99 | 2,27,34 |
|  |  | 33,83 | 1,24,33 | 50,00 | 1,28,35 |

Задача 1.1. По данным таблицы 1.2. рассчитать и составить обмоточную таблицу и развернутую схему простой двухслойной обмотки якоря машины постоянного тока, расставить полюса и щетки с указанием полярности. Начертить схему параллельных ветвей. Число коллекторных пластин принять равным числу пазов якоря.

Таблица 1.2. – Исходные данные к задаче 1.1.

| Варианты | Число полюсов | Число пазов | Тип обмотки |
| --- | --- | --- | --- |
| 01,11,21,31,41,51,61,71,81,91 | 4 | 22 | Петлевая |
| 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92 | 4 | 25 | Волновая |
| 03,13,23,33,43,53,63,73,83,93 | 6 | 24 | Петлевая |
| 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94 | 4 | 21 | Волновая |
| 05,15,25,35,45,55,65,75,85,95 | 2 | 20 | Петлевая |
| 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96 | 4 | 31 | Волновая |
| 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97 | 2 | 18 | Петлевая |
| 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98 | 6 | 28 | Волновая |
| 09,19,29,39,49,59,69,79,89,99 | 6 | 25 | Петлевая |
| 10,20,30,40,50,60,70,80,90,00 | 4 | 29 | Волновая |

Задача 1.2. Для электродвигателя постоянного тока параллельного возбуждения, технические данные которого указаны в таблице 1.3. определить:

- Электромагнитный вращающий момент, полезный момент на валу и момент холостого хода.

- Суммарные потери мощности

- Кратность пускового тока при без реостатном прямом пуске

- Рассчитать сопротивление пускового реостата, при котором пусковой ток якоря в 2 раза превышает номинальный ток. Чему будет равен при этом пусковой момент?

- Вычертить схему двигателя с пускорегулирующей аппаратурой и измерительными приборами. Поясните, в каком положении и почему должны находиться рукоятки реостатов в момент пуска.

Таблица 1.3. – Исходные данные к задаче 1.2.

| Варианты | Типоразмер двигателя | Номинальная мощность, кВт | КПД % | Номинальое напряжение В | Частота вращения, об/мин | Сопротивление обмотки якоря, Ом | Сопротивление обмотки возбужде-ния, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01,51 | 2ПН9ОМУЗ | 0,37 | 61,5 | 110 | 3000 | 0,95 | 110,0 |
| 02,52 | 2ПН90LУЗ | 0,55 | 67,5 | 110 | 3000 | 0,89 | 91,0 |
| 03,53 | 2ПН100МУЗ | 0,75 | 71,5 | 110 | 3000 | 0,59 | 91,0 |
| 04,54 | 2ПН100LУЗ | 1,1 | 74,0 | 110 | 3000 | 0,40 | 59,0 |
| 05,55 | 2ПН112МУЗ | 1,5 | 70,0 | 110 | 3000 | 0,28 | 40,0 |
| 06,56 | 2ПН112LУЗ | 2,2 | 75,0 | 110 | 3000 | 0,20 | 33,0 |
| 07,57 | 2ПН132МУЗ | 4,0 | 79,0 | 110 | 3000 | 0,12 | 30,0 |
| 08,58 | 2ПН132LУЗ | 5,5 | 80,5 | 110 | 3000 | 0,07 | 17,0 |
| 09,59 | 2ПН160МУЗ | 7,5 | 83,0 | 110 | 3000 | 0,06 | 16,0 |
| 10,60 | 2ПН160LУЗ | 11,4 | 85,5 | 110 | 3000 | 0,045 | 13,0 |
| 11,61 | 2ПН90МУЗ | 0,37 | 61,5 | 220 | 3000 | 3,65 | 400 |
| 12,62 | 2ПН90LУЗ | 0,55 | 67,5 | 220 | 3000 | 2,76 | 367 |
| 13,63 | 2ПН100МУЗ | 0,75 | 71,5 | 220 | 3000 | 2,34 | 367 |
| 14,64 | 2ПН100LУЗ | 1,1 | 74,0 | 220 | 3000 | 1,53 | 244 |
| 15,65 | 2ПН112МУЗ | 1,5 | 70,0 | 220 | 3000 | 1,09 | 157 |
| 16,66 | 2ПН112LУЗ | 2,2 | 76,0 | 220 | 3000 | 0,81 | 133 |
| 17,67 | 2ПН132МУЗ | 4,0 | 79,0 | 220 | 3000 | 0,47 | 92 |

Продолжение таблицы 1.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,68 | 2ПН132LУЗ | 5,5 | 80,5 | 220 | 3000 | 0,31 | 67 |
| 19,69 | 2ПН160МУЗ | 7,5 | 83,0 | 220 | 3000 | 0,25 | 63 |
| 20,70 | 2ПН160LУЗ | 11,0 | 85,5 | 220 | 3000 | 0,19 | 49 |
| 21,71 | 2ПН90МУЗ | 0,37 | 61,5 | 110 | 1500 | 0,95 | 110,0 |
| 22,72 | 2ПН90LУЗ | 0,55 | 67,5 | 110 | 1500 | 0,69 | 91 |
| 23,73 | 2ПН100МУЗ | 0,75 | 71,5 | 110 | 1500 | 0,59 | 91 |
| 24,74 | 2ПН100LУЗ | 1,1 | 74,0 | 110 | 1500 | 0,40 | 59 |
| 25,75 | 2ПН112МУЗ | 1,5 | 70,0 | 440 | 3000 | 4,46 | 628 |
| 26,76 | 2ПН112LУЗ | 2,2 | 75,0 | 440 | 3000 | 3,05 | 518 |
| 27,77 | 2ПН132МУЗ | 4,0 | 79,0 | 440 | 3000 | 1,89 | 367 |
| 28,78 | 2ПН132LУЗ | 5,5 | 80,5 | 440 | 3000 | 1,15 | 284 |
| 29,79 | 2ПН160МУЗ | 7,5 | 83,0 | 440 | 3000 | 1,06 | 251 |
| 30,80 | 2ПН160LУЗ | 11,0 | 85,5 | 440 | 3000 | 0,77 | 222 |
| 31,81 | 2ПН90МУЗ | 0,37 | 61,5 | 110 | 1000 | 0,95 | 110 |
| 32,82 | 2ПН90LУЗ | 0,55 | 67,5 | 110 | 1000 | 0,69 | 91 |
| 33,83 | 2ПН100МУЗ | 0,75 | 71,5 | 110 | 1000 | 0,59 | 91 |
| 34,84 | 2ПН100LУЗ | 1,1 | 74,0 | 110 | 1000 | 0,40 | 59 |
| 35,85 | 2ПН112МУЗ | 1,5 | 70,0 | 220 | 1500 | 1,09 | 116 |
| 36,86 | 2ПН112LУЗ | 2,2 | 75,0 | 220 | 1500 | 0,81 | 122 |
| 37,87 | 2ПН132МУЗ | 4,0 | 79,0 | 220 | 1500 | 0,47 | 92 |
| 38,88 | 2ПН132LУЗ | 5,5 | 80,5 | 220 | 1500 | 0,31 | 67 |
| 39,89 | 2ПН160МУЗ | 7,5 | 83,0 | 220 | 1500 | 0,25 | 63 |
| 40,90 | 2ПН160LУЗ | 11,0 | 85,5 | 220 | 1500 | 0,19 | 49 |
| 41,91 | 2ПН90МУЗ | 0,37 | 61,5 | 220 | 1000 | 3,65 | 400 |
| 42,92 | 2ПН90LУЗ | 0,55 | 67,5 | 220 | 1000 | 2,76 | 367 |
| 43,93 | 2ПН100МУЗ | 0,75 | 71,5 | 220 | 1000 | 2,34 | 367 |
| 44,94 | 2ПН100LУЗ | 1,1 | 74,0 | 220 | 1000 | 1,53 | 244 |
| 45,95 | 2ПН112МУЗ | 1,5 | 70,0 | 440 | 1500 | 4,46 | 628 |
| 46,96 | 2ПН112LУЗ | 2,2 | 75,0 | 440 | 1500 | 3,05 | 518 |
| 47,97 | 2ПН132МУЗ | 4,0 | 79,0 | 440 | 1500 | 1,89 | 367 |
| 48,98 | 2ПН132LУЗ | 5,5 | 80,5 | 440 | 1500 | 1,15 | 284 |
| 49,99 | 2ПН160МУЗ | 7,5 | 83,0 | 440 | 1500 | 1,06 | 251 |
| 50,00 | 2ПН160LУЗ | 11,0 | 85,5 | 440 | 1500 | 0,77 | 222 |

Задача 1.3. Для асинхронного двигателя, данные которого указаны в таблице 1.4. определить:

- Номинальную частоту вращения.

- Номинальный и пусковой ток

- Полезный момент на валу двигателя, момент холостого хода и электромагнитный момент

- Пусковой, максимальный и минимальный моменты.

- Возможен ли запуск двигателя при снижении напряжения в сети  на 20%, если момент сопротивления  Мст = Мн = пост?

- Пусковой ток при снижении напряжения на 20%

- Возможна ли работа двигателя при снижении напряжения на 20%, если момент сопротивления Мст = Мн = пост?

- Ориентировочно по 4 точкам: S = 0, Sн,  Sк,  Sn = 1 – построить механические характеристики М = f (S) при номинальном и пониженном на 20% напряжении. Напряжение сети 380 В, частота тока 50 Гц.

Таблица 1.4. – Исходные данные к задаче 1.3

| Вари-анты | Типоразмер двигателя | Мощ-ность кВт | При номинальной нагрузке |  |  | Мп Мн | Мmax Мн | Мmin Мн | Iп Iн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сколь-жение % | КПД % | cos φ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01,51 | АИР71А2УЗ | 0,75 | 6 | 78,5 | 0,83 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6 |
| 02,52 | АИР80В2УЗ | 2,2 | 5 | 83 | 0,87 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7 |
| 03,53 | АИРХ112М2УЗ | 7,5 | 3,5 | 87,5 | 0,88 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7,5 |
| 04,54 | АИР132М2УЗ | 11 | 3 | 88 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 7,5 |
| 05,55 | АИРХ160М2УЗ | 18,5 | 3 | 89,5 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 1,7 | 7 |
| 06,56 | АИР180S2УЗ | 22 | 2,7 | 89,5 | 0,88 | 1,7 | 2,7 | 1,6 | 7 |
| 07,57 | АИР180М2УЗ | 30 | 2,5 | 90,5 | 0,88 | 1,7 | 2,7 | 1,6 | 7,5 |

Продолжение таблицы 3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08,58 | АИР71А4УЗ | 0,55 | 9,5 | 70,5 | 0,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5 |
| 09,59 | АИР71В4УЗ | 0,75 | 10 | 73 | 0,73 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5 |
| 10,60 | АИРХ112М4УЗ | 5,5 | 4,5 | 87,5 | 0,88 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7 |
| 11,61 | АИР132М4УЗ | 11 | 3,5 | 87,5 | 0,87 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7,5 |
| 12,62 | АИРХ160S4УЗ | 15 | 3 | 89,5 | 0,89 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | 7 |
| 13,63 | АИР160М4УЗ | 18,5 | 3 | 90 | 0,89 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | 7 |
| 14,64 | АИР180S4УЗ | 22 | 2,5 | 90 | 0,87 | 1,5 | 2,4 | 1,3 | 6,5 |
| 15,65 | АИР180М4УЗ | 30 | 2 | 91,5 | 0,86 | 1,7 | 2,7 | 1,6 | 7 |
| 16,66 | АИР71А6УЗ | 0,37 | 8,5 | 65 | 0,66 | 2 | 2,2 | 1,6 | 4,5 |
| 17,67 | АИР71В6УЗ | 0,55 | 8,5 | 68,5 | 0,7 | 2 | 2,2 | 1,6 | 4,5 |
| 18,68 | АИР80А6УЗ | 0,75 | 8 | 70 | 0,72 | 2 | 2,2 | 1,6 | 4,5 |
| 19,69 | АИРХ112МА6УЗ | 3 | 5 | 81 | 0,76 | 2 | 2,2 | 1,6 | 6 |
| 20,70 | АИРХ132М6УЗ | 7,5 | 4 | 85 | 0,81 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7 |
| 21,71 | АИР160SУЗ | 11 | 3 | 87 | 0,84 | 1,7 | 2,5 | 1,6 | 6,5 |
| 22,72 | АИРХ160М6УЗ | 15 | 3 | 88 | 0,85 | 1,7 | 2,6 | 1,6 | 6,5 |
| 23,73 | АИР180М6УЗ | 18,5 | 2 | 88 | 0,85 | 1,6 | 2,4 | 1,5 | 6,5 |
| 24,74 | АИРХ132S8УЗ | 4 | 4,5 | 83 | 0,7 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6 |
| 25,75 | АИР132М8УЗ | 5,5 | 5 | 83 | 0,74 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6 |
| 26,76 | АИРХ132М8УЗ | 5,5 | 5 | 83 | 0,74 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6 |
| 27,77 | АИРХ160S8УЗ | 7,5 | 3 | 87 | 0,75 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 5,5 |
| 28,78 | АИР160М8УЗ | 11 | 3 | 87,5 | 0,75 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 6 |
| 29,79 | АИР180М8УЗ | 15 | 2,5 | 89 | 0,82 | 1,6 | 2,2 | 1,5 | 5,5 |
| 30,80 | 4А225М8УЗ | 30 | 2 | 90 | 0,81 | 1,2 | 2 | 1 | 6 |
| 31,81 | 4А250S8УЗ | 37 | 1,6 | 91,5 | 0,82 | 1,2 | 2 | 1 | 6 |
| 32,82 | 4А250М8УЗ | 45 | 1,4 | 92 | 0,84 | 1,2 | 1,9 | 1 | 6,5 |
| 33,83 | 4А250S10УЗ | 30 | 1,9 | 88 | 0,81 | 1,2 | 1,9 | 1 | 6 |
| 34,84 | 4А280М10УЗ | 45 | 2 | 91,5 | 0,78 | 1 | 1,8 | 1 | 6 |
| 35,85 | 4А315М12УЗ | 55 | 2,5 | 91 | 0,75 | 1 | 1,8 | 0,9 | 6 |
| 36,86 | 4А355S12УЗ | 75 | 2 | 91,5 | 0,76 | 1 | 1,8 | 0,9 | 6 |
| 37,87 | 4АН160S2УЗ | 22 | 2,8 | 88 | 0,88 | 1,3 | 2,2 | 1 | 7 |
| 38,88 | 4АН180М4УЗ | 37 | 2,1 | 90,5 | 0,89 | 1,2 | 2,2 | 1 | 6,5 |
| 39,89 | 4АН225М6УЗ | 45 | 2 | 91 | 0,87 | 1,2 | 2 | 1 | 65 |
| 40,90 | 4Н180S8УЗ | 15 | 2,6 | 86 | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 1 | 5,5 |
| 41,91 | 4АН315S10УЗ | 75 | 2,2 | 91 | 0,82 | 1 | 1,8 | 0,9 | 5,5 |
| 42,92 | 4АН315М12УЗ | 75 | 2,5 | 91 | 0,78 | 1 | 1,8 | 0,9 | 5,5 |
| 43,93 | 4ААМ50В2УЗ | 0,12 | 9,7 | 63 | 0,75 | 2 | 2,2 | 1,2 | 5 |
| 44,94 | 4АМХ112М2УЗ | 7,5 | 2,5 | 87,5 | 0,88 | 2,1 | 2,2 | 1 | 7,5 |
| 45,95 | 4ААМ50В4УЗ | 0,09 | 8,6 | 57 | 0,65 | 2 | 2,2 | 1,2 | 5 |
| 46,96 | 4АМХ160S4УЗ | 15 | 2,5 | 89 | 0,88 | 1,6 | 2,6 | 1,3 | 7,5 |
| 47,97 | 4АМХ160S6УЗ | 11 | 2,5 | 86,5 | 0,82 | 1,5 | 2,5 | 1,3 | 6,5 |
| 48,98 | 4АМ200L6УЗ | 37 | 2 | 91 | 0,86 | 1,5 | 2 | 1,2 | 6,5 |
| 49,99 | 4АМА71В8УЗ | 0,25 | 10 | 58 | 0,66 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 3,5 |
| 50,00 | 4АМХ80А8УЗ | 0,37 | 10 | 62 | 0,65 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 3,5 |

Примечание: Потери механические и добавочные принять:

Рмех = (1,5…3)% от Рн

Рдоб – 0,5% от Р1

где Р1 – потребляемая двигателем мощность

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2

Контрольная работа №2 содержит три вопроса (таблица 2.1) и три задачи (2.1.; 2.2.; 2,3). Данные задач приведены соответственно в таблицах 2.2.; 2.3.; 2.4 Номера вариантов задач и контрольные вопросы выбираются по двум последним цифрам шифра.

Вопросы к контрольной работе №2 (вопросы 1…46)

- Принцип действия и устройство трансформаторов. Назначение и устройство основных элементов их конструкции.

- Опыт холостого хода трансформатора и его практическое значение.

- Работа трансформатора при нагрузке: уравнение токов и э.д.с., векторные диаграммы.

- Опыт короткого замыкания трансформатора и его практическое значение.

- Схема замещения приведенного трансформатора и определение ее параметров по данным опытов холостого хода и короткого замыкания.

- Коэффициент полезного действия трансформатора и его зависимость от нагрузки.

- Изменение вторичного напряжения и его зависимость от величины и характера нагрузки.

- Способы регулирования напряжения трансформаторов ПБВ и РПН.

- Поясните «нулевую» группу соединения обмоток трехфазных трансформаторов. Область ее применения.

- Поясните «одиннадцатую» группу соединения обмоток трехфазных трансформаторов. Ее применение.

- Условия включения трансформаторов на параллельную работу. Последствия при нарушении условий включения.

- Пик-трансформаторы: устройство, принцип действия, применение.

- Принцип действия и применение автотрансформаторов. Достоинства и недостатки по сравнению с трансформаторами.

- Назначение, особенности устройства и работы измерительных трансформаторов тока и напряжения.

- Устройство, схемы, особенности внешних характеристик сварочных трансформаторов и выпрямителей.

- Принцип действия и устройства синхронных генераторов. Основная формула синхронных машин.

- Способы возбуждения и схемы синхронных генераторов. Принцип самовозбуждения.

- Электродвижущая сила фазы обмотки статора. Сущность обмоточного коэффициента.

- Основные типы обмоток статоров машин переменного тока. Требования, предъявляемые к ним.

- Принцип образования вращающегося магнитного поля в трехфазных и однофазных двигателях переменного тока.

- Сущность реакции якоря синхронного генератора и ее влияние на работу машины.

- Характеристики холостого хода и короткого замыкания синхронного генератора. Отношение короткого замыкания и его значение.

- Внешние и регулировочные характеристики синхронного генератора при различном характере нагрузки.

- Условия и способы включения синхронных генераторов на параллельную работу. Последствия несоблюдения условий включения.

- Принцип действия и свойства синхронного двигателя. Его достоинства, недостатки и применение.

- Способы и схемы пуска в ход синхронных двигателей.

- Потери, коэффициент полезного действия и энергетическая диаграмма синхронного двигателя.

- Принцип действия, устройство и применение реактивного синхронного двигателя. Электромагнитный момент.

- Принцип действия, устройство и применение реактивно-гистерезисного двигателя.

- Устройство, принцип действия и применение гистерезисных синхронных двигателей.

- Шаговый (импульсный) двигатель, принцип действия, устройство и применение.

- Асинхронный двигатель с двойной беличьей клеткой:  устройство, принцип действия, достоинства, недостатки, применение.

- Асинхронный двигатель с глубоким пазом: устройство, принцип действия, достоинства, недостатки, применение.

- Принцип действия однофазных асинхронных двигателей. Аварийный переход трехфазных двигателей в однофазный режим.

- Устройство, особенности пуска и работы, применение  однофазных асинхронных двигателей с пусковой обмоткой.

- Устройство, особенности  пуска и работы асинхронных  конденсаторных двигателей (двухфазных).

- Использование трехфазных двигателей  в качестве однофазных: схемы, особенности пуска и работы. Выбор пусковых и рабочих сопротивлений и конденсаторов.

- Асинхронные генераторы с возбуждением от сети и с возбуждением от конденсаторов: схемы, принцип действия, применение.

- Индукционные регуляторы и фазогенераторы: схемы, устройство, принцип действия, применение.

- Однофазные коллекторные двигатели переменного тока: принцип действия и устройство. Универсальный коллекторный двигатель, особенности работы и применение.

- Асинхронный двигатель с расщепленными  (экранированными) полюсами: устройство, принцип работы, применение.

- Назначение, принцип действия, устройство и схемы асинхронных исполнительных двигателей. Способы  управления.

- Электрические машины синхронной связи: устройство, принцип действия, схемы и применение.

- Асинхронные тахогенераторы: устройство, принцип действия, схемы и применение.

- Преобразователи частоты: устройство, принцип действия, схемы и применение.

- Одноякорные преобразователи переменно-постоянного и постоянного тока, устройство, принцип действия, схемы и применение.

Таблица 2.1. – Распределение вопросов контрольной работы №2

| Варианты | № вопросов | Варианты | № вопросов | Варианты | № вопросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01,51 | 1,31,46 | 17,67 | 1,17,45 | 34,84 | 3,28,43 |
| 02,52 | 2,30,45 | 18,68 | 2,18,44 | 35,85 | 4,27,42 |
| 03,53 | 3,29,44 | 19,69 | 3,19,43 | 36,86 | 5,26,41 |
| 04,54 | 4,28,43 | 20,70 | 4,20,42 | 37,87 | 6,25,40 |
| 05,55 | 5,27,42 | 21,71 | 5,21,41 | 38,88 | 7,24,39 |
| 06,56 | 6,26,41 | 22,72 | 6,22,40 | 39,89 | 8,23,38 |
| 07,57 | 7,25,40 | 23,73 | 7,23,39 | 40,90 | 9,22,37 |
| 08,58 | 8,24,39 | 24,74 | 8,25,38 | 41,91 | 10,21,36 |
| 09,59 | 8,23,38 | 25,75 | 9,24,37 | 42,92 | 11,20,35 |
| 10,60 | 10,22,37 | 26,76 | 10,26,36 | 43,93 | 12,19,34 |
| 11,61 | 11,21,36 | 27,77 | 11,27,35 | 44,94 | 13,18,33 |
| 12,62 | 12,20,35 | 28,78 | 12,28,34 | 45,95 | 14,17,32 |
| 13,63 | 13,19,34 | 29,79 | 13,29,33 | 46,96 | 15,22,46 |
| 14,64 | 14,18,33 | 30,80 | 14,30,32 | 47,97 | 1,23,45 |
| 15,65 | 15,17,32 | 31,81 | 15,31,46 | 48,98 | 2,24,44 |
| 16,66 | 4,16,46 | 32,82 | 1,30,45 | 49,99 | 3,28,43 |
|  |  | 33,83 | 2,29,44 | 50,00 | 6,29,42 |

Задача 2.1. Для трехфазного трансформатора, технические данные которого указаны в таблице 2.2., определить:

- Коэффициент трансформации

- Токи в обмотках трансформатора при заданной нагрузке

- Коэффициент полезного действия при нагрузках 0,25; оптимальный; 0,75; 1 и 1,25 номинальный. Построить график зависимости к.п.д. от нагрузки

- Напряжение на зажимах при заданной нагрузке

- Ток холостого хода в амперах

- Вычертить схему замещения и определить ее параметры, считая r1 = r2´;  х1 = х2´.

Таблица 2.2. – Исходные данные к задаче 2.1.

| Варианты | Тип трансформа-торов | Номи-наль-ная мощ-ность, кВА Sн | Сочетание напряжений, кВ |  | Схема и группа соедине-ний обмоток | Потери, Вт |  | Напря-жение корот-кого замы-кания, Uк % | Ток холостого хода, % I0 | Коэф-фици-ент нагруз-ки, Кн г | Коэф-фици-ент мощ-ности, cosφ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН U1н | НН U2н |  | холос-того хода, Р0 | корот-кого замыкания, Рк |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01,51 | ТМ-25 | 25 | 6,3 | 0,23 | У/Ун-0 | 155 | 600 | 4,5 | 3,85 | 1,0 | 0,9 |
| 02,52 | ТМ-25 | 25 | 6 | 0,4 | У/Ун-0 | 155 | 600 | 4,5 | 3,85 | 0,9 | 0,9 |
| 03,53 | ТМ-25 | 25 | 10 | 0,23 | У/Ун-0 | 155 | 600 | 4,5 | 3,85 | 0,8 | 0,8 |
| 04,54 | ТМ-25 | 25 | 10 | 0,4 | У/Ун-0 | 155 | 600 | 4,7 | 3,85 | 0,5 | 0,8 |
| 05,55 | ТМ-40 | 40 | 6 | 0,23 | У/Ун-0 | 220 | 880 | 4,5 | 3,6 | 1,0 | 0,9 |
| 06,56 | ТМ-40 | 40 | 6 | 0,4 | У/Ун-0 | 220 | 880 | 4,5 | 3,6 | 0,9 | 0,9 |
| 07,57 | ТМ-40 | 40 | 10 | 0,23 | У/Ун-0 | 220 | 880 | 4,5 | 3,6 | 0,8 | 0,8 |
| 08,58 | ТМ-40 | 40 | 10 | 0,4 | У/Ун-0 | 220 | 1000 | 4,7 | 3,6 | 0,5 | 0,8 |
| 09,59 | ТМ-63 | 63 | 6 | 0,23 | У/Ун-0 | 305 | 1280 | 4,5 | 2,8 | 1,0 | 0,8 |
| 10,60 | ТМ-63 | 63 | 6 | 0,4 | У/Ун-0 | 305 | 1280 | 4,5 | 2,8 | 0,9 | 0,8 |
| 11,61 | ТМ-63 | 63 | 10 | 0,23 | У/Ун-0 | 305 | 1280 | 4,5 | 2,8 | 0,8 | 0,8 |
| 12,62 | ТМ-63 | 63 | 6 | 0,4 | У/Ун-0 | 305 | 1280 | 4,5 | 2,8 | 0,7 | 0,8 |
| 13,63 | ТМ-63 | 63 | 20 | 0,4 | У/Ун-0 | 390 | 1280 | 5,0 | 2,8 | 0,6 | 1,0 |
| 14,64 | ТМ-100 | 100 | 6 | 0,23 | У/Ун-0 | 420 | 1970 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 0,8 |
| 15,65 | ТМ-100 | 100 | 10 | 0,23 | У/Ун-0 | 420 | 1970 | 4,5 | 2,6 | 0,9 | 0,8 |
| 16,66 | ТМ-100 | 100 | 6 | 0,4 | У/Ун-0 | 420 | 1970 | 4,5 | 2,6 | 0,8 | 0,8 |
| 17,67 | ТМ-100 | 100 | 10 | 0,4 | У/Ун-0 | 420 | 1970 | 4,5 | 2,6 | 0,7 | 0,8 |
| 18,68 | ТМ-100 | 100 | 20 | 0,4 | У/Ун-0 | 535 | 1970 | 6,5 | 2,6 | 0,6 | 0,8 |
| 19,69 | ТМ-100 | 100 | 35 | 0,4 | У/Ун-0 | 535 | 1970 | 6,5 | 2,6 | 0,5 | 1,0 |
| 20,70 | ТМ-160 | 160 | 6 | 6,23 | У/Ун-0 | 650 | 2650 | 4,5 | 2,4 | 1,0 | 0,9 |
| 21,71 | ТМ-160 | 160 | 10 | 0,4 | У/Ун-0 | 650 | 2650 | 4,5 | 2,4 | 0,9 | 0,9 |
| 22,72 | ТМ-160 | 160 | 6 | 0,4 | У/Ун-0 | 650 | 2650 | 4,5 | 2,4 | 0,8 | 0,9 |
| 23,73 | ТМ-160 | 160 | 10 | 0,23 | У/Ун-0 | 650 | 2650 | 4,5 | 2,4 | 0,7 | 0,8 |
| 24,74 | ТМ-160 | 160 | 6 | 0,69 | У/Д-11 | 650 | 2650 | 4,5 | 2,4 | 0,6 | 0,8 |
| 25,75 | ТМ-160 | 160 | 10 | 0,69 | У/Д-11 | 650 | 2650 | 4,5 | 2,4 | 0,5 | 0,8 |
| 26,76 | ТМ-250 | 250 | 6 | 0,23 | У/Ун-0 | 945 | 3700 | 4,5 | 2,3 | 1,0 | 0,8 |
| 27,77 | ТМ-250 | 250 | 10 | 0,23 | У/Ун-0 | 945 | 3700 | 4,5 | 2,3 | 0,9 | 0,8 |
| 28,78 | ТМ-250 | 250 | 6 | 0,4 | У/Ун-0 | 945 | 3700 | 4,5 | 2,3 | 0,8 | 0,8 |
| 29,79 | ТМ-250 | 250 | 10 | 0,69 | У/Д-11 | 945 | 3700 | 4,5 | 2,3 | 0,5 | 1,0 |
| 30,80 | ТМ-400 | 400 | 6 | 0,23 | У/Д-11 | 1210 | 5500 | 4,5 | 2,1 | 1,0 | 0,8 |
| 31,81 | ТМ-400 | 400 | 6 | 0,4 | У/Ун-0 | 1210 | 5500 | 4,5 | 2,1 | 0,9 | 0,8 |
| 32,82 | ТМ-400 | 400 | 6 | 0,69 | У/Д-11 | 1210 | 5500 | 4,5 | 2,1 | 0,8 | 0,8 |
| 33,83 | ТМ-400 | 400 | 10 | 0,23 | У/Д-11 | 1210 | 5500 | 4,5 | 2,1 | 0,7 | 0,9 |
| 34,84 | ТМ-400 | 400 | 10 | 0,23 | У/Ун-0 | 1210 | 5500 | 4,5 | 2,1 | 0,6 | 0,9 |
| 35,85 | ТМ-400 | 400 | 10 | 0,69 | У/Д-11 | 1210 | 5500 | 4,5 | 2,1 | 0,5 | 0,9 |
| 36,86 | ТМ-400 | 400 | 35 | 0,4 | У/Д-11 | 1210 | 5500 | 6,5 | 2,1 | 0,4 | 0,9 |
| 37,87 | ТМ-630 | 630 | 6 | 0,4 | У/Ун-0 | 1310 | 7600 | 5,5 | 2,0 | 1,0 | 0,8 |
| 38,88 | ТМ-630 | 630 | 10 | 0,4 | У/Ун-0 | 1310 | 7600 | 5,5 | 2,0 | 0,9 | 0,8 |
| 39,89 | ТМ-630 | 630 | 35 | 0,4 | У/Ун-0 | 1600 | 7600 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 |
| 40,90 | ТМ-630 | 630 | 35 | 6,3 | У/Д-11 | 1600 | 7600 | 6,5 | 2,0 | 0,7 | 0,9 |
| 41,91 | ТМ-630 | 630 | 35 | 11 | У/Д-11 | 1600 | 7600 | 6,5 | 2,0 | 0,6 | 0,9 |
| 42,92 | ТМ-1000 | 1000 | 10 | 0,69 | У/Ун-0 | 2100 | 12200 | 5,5 | 1,4 | 0,8 | 0,8 |
| 43,93 | ТМ-1000 | 1000 | 35 | 0,69 | У/Ун-0 | 2350 | 12200 | 6,5 | 1,5 | 0,7 | 0,8 |
| 44,94 | ТМ-1000 | 1000 | 35 | 11 | У/Д-11 | 2350 | 11600 | 6,5 | 1,5 | 0,6 | 0,8 |
| 45,95 | ТМ-1600 | 1600 | 10 | 0,69 | У/Д-11 | 2800 | 18000 | 5,5 | 1,3 | 0,9 | 0,8 |
| 46,96 | ТМ-1600 | 1600 | 35 | 0,69 | У/Д-11 | 3100 | 18000 | 6,5 | 1,4 | 0,8 | 0,8 |
| 47,97 | ТМ-1600 | 1600 | 35 | 11 | У/Д-11 | 3100 | 16500 | 6,5 | 1,4 | 0,7 | 0,8 |
| 48,98 | ТМ-2500 | 2500 | 10 | 0,69 | У/Д-11 | 3900 | 25000 | 5,5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 49,99 | ТМ-2500 | 2500 | 35 | 0,69 | У/Д-11 | 4350 | 26000 | 6,5 | 1,1 | 0,8 | 0,8 |
| 50,00 | ТМ-2500 | 2500 | 35 | 11 | У/Д-11 | 4350 | 23500 | 6,5 | 1,1 | 0,7 | 0,7 |

Указание: У – звезда; Ун – звезда с нулевым выводом; Д - треугольник

Задача 2.2. Для трехфазной машины переменного тока, данные которой приведены в таблице 2.3., начертить развернутую схему двухслойной петлевой обмотки с укороченным шагом. Обмотку выполнить с последовательным соединением катушечных групп. Каждую фазу вычертить своим цветом.

Частота тока f= 50 Гц

Вычислить обмоточный коэффициент.

Путем расстановки токов по фазам выявить число магнитных полюсов и указать их.

Таблица 2.3. – Исходные данные к задаче 2.2.

| Варианты | Число полюсов, 2р | Число пазов Z |
| --- | --- | --- |
| 01,11,21,31,41,51,61,71,81,91 | 2 | 12 |
| 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92 | 2 | 18 |
| 03,13,23,33,43,53,63,73,83,93 | 2 | 30 |
| 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94 | 2 | 24 |
| 05,15,25,35,45,55,65,75,85,95 | 4 | 24 |
| 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96 | 4 | 36 |
| 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97 | 6 | 36 |
| 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98 | 2 | 36 |
| 09,19,29,39,49,59,69,79,89,99 | 4 | 48 |
| 10,20,30,40,50,60,70,80,90,00 | 8 | 48 |

Задача 2.3. Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором имеет основные величины, значение которых приведены в таблице 2.4. Частота тока в сети – 50Гц. Определить:

- Магнитный поток статора

- Э.д.с., индуктируемую в фазах неподвижного и вращающегося ротора

- Ток в неподвижном и вращающемся роторе

- Частоту э.д.с. во вращающемся роторе

- Величину сопротивления пускового реостата, обеспечивающего наибольший пусковой момент, приняв х1 = х2', r1 = r2'

Таблица 2.4. – Исходные данные к задаче 2.3.

| № | Наименование величин | Ед. изм. | Вариант по последней цифре шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Напряже-ние сети, Uл | В | 220 | 660 | 380 | 220 | 380 | 660 | 220 | 380 | 220 | 660 |
| 2 | Число по-люсов, 2р | - | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 |
| 3 | Скольже-ние, S | % | 2,5 | 3,0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3,5 | 2 | 4 |
| 4 | Число вит-ков на фазу статора,W1 | - | 350 | 100 | 130 | 120 | 300 | 180 | 125 | 120 | 120 | 320 |
| 5 | Число вит-ков на фазу ротора, W2 | - | 35 | 80 | 26 | 80 | 40 | 72 | 25 | 30 | 80 | 40 |
| 6 | Обмоточ-ный коэф-фициент статора, Коб1 | - | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,94 |
| 7 | Обмоточ-ный коэф-фициент ротора, Коб2 | - | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,95 |
| 8 | Активное сопротивление фазы ротора, r2 | Ом | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 9 | Индуктив-ное сопро-тивление фазы рото-ра, Х2 | Ом | 0,25 | 0,5 | 0,55 | 0,45 | 0,32 | 0,42 | 0,2 | 0,45 | 0,5 | 0,55 |

Примечание: Обмотки статора и ротора соединены звездой, падение напряжение в обмотке статора принять 5%.