	Министерство образования Республики Беларусь

	[image: image1.jpg]



	                           Учреждение образования

  «Городокский государственный аграрно-технический колледж»


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по изучению учебной дисциплины и выполнению контрольных заданий 

для учащихся заочной формы получения образования
 по специальности 2-74 06 01 «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства»
Учебная дисциплина: «Тракторы»
[image: image2.png]ULy
& %

)

=)

&

G
ST

®
2 S
o1 )\(«')@




Городок – 2017 
Разработали преподаватели:  
И.И.Бобрик, преподаватель УО «Городокский государственный аграрно-технический колледж»

А.В.Шеряк, преподаватель УО «Городокский государственный аграрно-технический колледж»
Методические рекомендации предназначены для выполнения учащимися заочной формы получения образования по специальности 2-74 06 01«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства» контрольной работы №1 по учебной дисциплине «Тракторы».

Контрольные вопросы и задания составлены в соответствии с учебной программой учебной дисциплины и включают такие разделы, как общие сведения о тракторах, основы теории тракторных двигателей, двигатели тракторов, электрическое оборудование тракторов.

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии преподавателей учебных дисциплин  специального цикла специальностей  2-74 06 01, 2-74 06 06

Протокол №____от ____________

Председатель комиссии_____________________В. П. Винник
ВВЕДЕНИЕ

В контрольную работу №1 включены вопросы из таких разделов учебной дисциплины как, общие сведения о тракторах, основы теории тракторных двигателей, двигатели тракторов, электрическое оборудование тракторов.

В настоящее время основным двигателем тракторов остаётся поршневой дизельный двигатель, работающий, главным об​разом, по четырёхтактному циклу. Разберитесь с особенностями рабочих циклов различных двигателей.
Современные тракторные дви​гатели должны также иметь высокую надёжность и долговечность, которые во мно​гом зависят от качества выбранных материалов для изготовления деталей и от соблюдения правил технической эксплуатации.
В 4-тактных двигателях на газообмен затрачивается до 65-70 % времени ра​бочего процесса.
Современная тенденция развития двигателей характеризуется непрерывным увеличением их формирования, что вызывает рост динамических и термических нагрузок на детали механизма газораспределения. Поэтому, при проектировании клапанных механизмов стараются снизить поступательно движущиеся массы и максимально увеличить возможные проходные сечения клапанов.
В двигателях большой размерности всё чаще находят применение четырёхклапанные механизмы, что приводит к уменьшению инерционной нагрузки и уве​личению срока службы деталей.
Надежность и долговечность двигателя в значительной степени зависят от совершенства смазочной системы и качества применяемого масла. По статистическим данным, около половины всех разрушений подшипников двигателей происходит из-за некачественной очистки масла. Наметившаяся тенденция к увеличению сроков смены масла и периодичности обслуживания смазочной системы требует более тщательной очистки масла. Для качественной фильтрации масла наиболее эффективны центрифуги с внутренним реактивно-активным гидравлическим приводом (бессопловые центрифуги), у которых нет непроизводительных расходов масла на привод ротора, составляющих у реактивных центрифуг 20-30 % подачи насоса. 
Для обеспечения безопасности движения большое значение в системе световой сиг​нализации имеют указатели поворотов и сигналы торможения. Разберитесь, что нового в сигнализации о совершении поворотов, торможения, аварийном состоя​нии трактора.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТРАКТОРЫ»

Введение
Цели, задачи и содержание дисциплины. Связь с другими дисциплинами учебного плана.

Техническая вооружённость предприятий агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Краткий исторический обзор отечественного и зарубежного тракторостроения. Вклад науки и передовой практики в разработку и совершенствование конструкций тракторов, используемых в сельскохозяйственном производстве. Роль техников-механиков в аграрном производстве Республики Беларусь

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРАКТОРАХ

1.1. Классификация, общее устройство и краткая техническая характеристика тракторов

Классификация тракторов. Основные части тракторов и их назначение. Краткая техническая характеристика моделей тракторов, мини-тракторов и мотоблоков, используемых в сельскохозяйственном производстве. Тракторы РУП «Минский тракторный завод». Эксплуатационные параметры тракторов и их анализ

1.2. Классификация, общее устройство и краткая техническая характеристика двигателей внутреннего сгорания 

Классификация двигателей. Основные понятия и определения параметров двигателя. Общее устройство двигателя внутреннего сгорания, механизмы и системы, их назначение. Понятие о рабочем цикле.

Краткая техническая характеристика двигателей современных тракторов, их конструкционные и эксплуатационные особенности

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

2.1. Действительные рабочие циклы бензиновых и дизельных двигателей

Действительные и теоретические циклы. Процесс впуска, его изображение на индикаторной диаграмме. Температура и давление в конце впуска. Коэффициенты наполнения, избытка воздуха и остаточных газов.

Процесс сжатия, его изображение на индикаторной диаграмме. Степень сжатия, её влияние на протекание процесса. Температура и давление в конце сжатия. Процесс сгорания (рабочий ход). Особенности сгорания в бензиновых и дизельных двигателях. Влияние коэффициента избытка воздуха на протекание процесса. Давление и температура в конце сгорания. Процесс выпуска. Характеристика процесса. Давление и температура в конце такта выпуска

2.2. Индикаторные и эффективные показатели работы двигателя

Индикаторные диаграммы. Индикаторная работа цикла. Индикаторные показатели: мощность, расход топлива, коэффициент полезного действия. Эффективные показатели. Тепловой баланс. Пути повышения эффективных показателей работы двигателей. Определение основных размеров двигателя

2.3. Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма двигателя внутреннего сгорания

Типы кривошипно-шатунных механизмов. Перемещение, скорость и ускорение хода поршня. Силы, возникающие при работе двигателя. Силы давления газов и инерции. Суммарные силы и моменты, действующие на кривошипно-шатунный механизм. Условия уравновешивания двигателей. Действительное уравновешивание одноцилиндровых, двух-, четырёх-, шести- и восьмицилиндровых рядных и V-образных двигателей

РАЗДЕЛ 3. ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

3.1. Кривошипно-шатунный механизм

Назначение и общее устройство кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Неподвижные детали КШМ (блок-картер, головка блока цилиндров, гильзы цилиндра, прокладка), их назначение, условия работы, способы изготовления, материал. Крепление корпусных деталей, их установка и соединение.

Подвижные детали КШМ (поршни, шатуны, коленчатый вал, маховик, кольца компрессорные и маслосъёмный поршневой палец). Конструкция, материал, способы изготовления и установки. Коренные и шатунные подшипники, фиксация коленчатого вала в осевом направлении.

Основные неисправности КШМ, их признаки и причины, способы устранения. Влияние технического состояния устройства КШМ на мощностные и экономические показатели двигателя

3.2. Газораспределительный механизм

Назначение, устройство и принципы работы газораспределительного механизма. Детали клапанного механизма (клапаны, пружины, распределительный вал, толкатели штанги, коромысла), их конструкция, материал, назначение, установка. Привод механизма газораспределения. Фазы газораспределения. Диаграмма фаз.

Тепловые зазоры в клапанном механизме и их влияние на работу двигателя. Порядок регулировки тепловых зазоров в клапанном механизме.

Основные неисправности газораспределительного механизма, их определение и устранение

3.3. Система питания и регуляторы дизельного двигателя

Назначение, устройство и принцип работы системы питания дизельного двигателя. Процесс смесеобразования. Момент начала подачи, впрыска, давления впрыска топлива, их влияние на работу дизеля. Особенности смесеобразования при турбонаддуве.

Устройство и принцип работы приборов системы питания дизельного двигателя. Регулировки приборов питания дизельного двигателя. Топливные насосы высокого давления (ТНВД), привод, установка, регулировки ТНВД, их влияние на экономичность работы дизеля и токсичность отработанных газов

3.4. Смазочная система двигателя Понятие о трении в сопряжениях двигателя. 

Назначение смазочных систем, их особенности. Основные приборы и механизмы смазочной системы. Устройство и принцип работы масляных насосов, фильтров, масляных радиаторов и контрольных приборов. Клапаны смазочной системы, назначение и давление срабатывания. Вентиляция картера двигателя. Неисправности смазочной системы, при​знаки, причины, способы их устранения. Регу​лировки приборов

3.5. Система охлаждения двигателя
Тепловой режим двигателя. Необходимость и принцип охлаждения двигателя. Жидкостное и воздушное охлаждение, их преимущества и не​достатки. Приборы и механизмы системы охлажде​ния. Типы, устройство, принцип действия и со​единения в систему. Предупреждение и устранение неисправ​ностей, возникающих при работе системы ох​лаждения. Регулировки системы охлаждения

3.6. Система пуска двигателя
Способы пуска двигателей. Устройство и технические характеристики пусковых двигате​лей. Устройство механизма передачи системы пуска. Пуск двигателя при низкой температуре окружающей среды. Средства, облегчающие пуск. Устройство и принципы работы предпус​кового подогревателя. Регулировки пусковых систем. Возмож​ные неисправности, признаки, причины и спо​собы устранения

3.7. Испытание и характеристики двигателей Классификация и содержание испытаний двигателей. 

Стенды и аппаратура, применяемая при испытаниях, измерительные устройства и приборы. Методика проведения испытаний. Классификация характеристик двигателей в соответствии со стандартом. Регулировочные характеристики по составу и углу впрыска. Внешняя скоростная характеристика. Нагрузочные и специальные характеристики. Анализ и оценка эксплуатационных показателей двигателя по характеристикам
РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРОВ И САМОХОДНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

4.1. Аккумуляторные батареи, генераторы и реле-регуляторы

Система электрического оборудования. Источники электрической энергии, потребители электрического тока, их соединения в цепь. Генераторные установки переменного тока, их назначение, схемы и принцип действия. Устройство и особенности тракторных генераторов переменного тока. Регуляторы напряжения. Схемы, устройство и принцип работы регуляторов. Особенности контактно-транзисторных, электронных и интегральных регуляторов напряжения. Неисправности источников электрической энергии, их определение и устранение

4.2. Системы электрического пуска и зажигания от магнето

Схема системы электрического пуска на тракторе. Устройство и принцип действия стартера. Пусковой ток и частота вращения. Проверка и регулировка стартера. Неисправности, их определение и устранение. Магнето высокого напряжения, его схема и принцип работы. Регулировка момента зажигания, установка магнето на двигатель

4.3. Система освещения и сигнализации. Контрольно-измерительные приборы

Система освещения и сигнализации. Приборы освещения: фары, указатели поворотов, габаритные огни, стоп-сигналы, указатели поворотов. Коммутационная аппаратура: включатели, переключатели, штекерные разъёмы.

Контрольно-измерительные приборы: амперметр, уровня топлива, давления масла, температуры двигателя, тахоспидометр. Электропривод стеклоочистителей, вентиляторов

Методические указания к выполнению и оформлению контрольной работы №1.

Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно и полностью, в строгом соответствии с присвоенным шифром в рукописном или машинописном исполнении. Ответы на вопросы должны излагаться ясно, точно и полно с графическим пояснением к тексту. Разрешается ксерокопирование и сканирование схем и рисунков.
В контрольной работе кроме семи обычных вопросов имеется программированное задание, состоящее из десяти вопросов. Ответ на программированное задание составьте по форме, предлагаемой ниже.
Задание №

Номера вопросов
                        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Номера правильных ответов       3  2  1  2   3  1  4   2  2   3

Для технических характеристик используйте табличную форму.

Контрольная работа должна быть оформлена в строгом соответствии с требованиями стандарта. При этом необходимо:

· выполнять ее чернилами одного цвета, аккуратно и разборчиво, собственноручно;

· употреблять только общепринятые сокращения слов, математические и другие символы;

· графический материал располагать как можно ближе к тексту;

· выдерживать абзацы, расстояние между заголовками и текстом, поля, нумеровать страницы и графический материал;

· правильно оформлять список используемых источников с указанием фамилии автора, названия источника, издательства, года издания;
· для замечаний рецензента оставлять 1-2 чистых страницы.

Контрольная работа должна представляться в сроки, установленные графиком. Неудовлетворительно выполненные вопросы должны быть переделаны и работа повторно представляется в колледж.
ТАБЛИЦА

распределения контрольных вопросов и заданий

по вариантам

	Предпоследняя
цифра шифра
	Последняя цифра шифра

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0
	1,11
21,31
41,51

61,71
	2,12
22,32
42,52

62,72
	3,13
23,33

43,53

63,73
	4,14

24,3444,54

64,74
	5,15

25,3545,55

65,75
	6,16
26,3646,56

66,76
	7,17
27,3747,57

67,77
	8,18
28,38,48,58

68,78
	9,19
29,39

49,59

69,80
	10,20
30,40

50,60

70,80

	1
	2,13
25,35

46,50

67,78
	3,14
20,33

47,58

61,80
	4,15
26,37

48,59

66,71
	5,16
27,38

49,57
68,76
	6,17
28,39

45,51

69,77
	7,18
29,40

44,52

65,75
	8,19
24,31

42,53

60,72
	9,20
23,32

40,54

62,73
	10,12
22,30

41,55

63,74
	1,15
21,34

43,56

64,79

	2
	3,15

27,39
42,53

64,77
	4,16
28,40

43,59

65,73
	5,17
29,36

44,55

66,71
	6,18
30,32

45,51
67,72
	7,19
21,33

49,58

62,78
	8,20
25,34

47,52

63,79
	9,11
23,35

48,57

68,74
	10,14
22,37

46,54

69,75
	1,13
26,38

50,56

61,76
	2,14
24,31
40,52

60,77

	3
	4,17
25,33

48,60

66,79
	5,18
28,40

47,59

65,78
	6,19
27,39

46,58

64,77
	7,20
29,38

45,57

63,76
	8,16
24,37

44,56

62,75
	9,15
26,36

43,54

61,74
	1,13
23,35

42,53

60,71
	2,14
22,34

41,55

67,78
	3,12
20,31,49,56

68,73
	10,18
25,33

50,59

69,80

	4
	5,19
23,37

49,56

61,80
	6,20
24,38

44,57

62,71
	7,19
25,34

45,58

63,72
	8,20
26,40

46,59

64,73
	1,13
27,31

47,60

65,74
	2,14
28,32

48,54

66,75
	4,15
29,33

49,58

67,76
	3,16
30,34

50,55

68,77
	9,17
21,35

41,54

69,78
	3,18
22,36

42,60

64,79

	5
	6,12
26,38

44,52

62,73
	7,13
29,39

45,53

63,74
	8,14
28,40

46,54

64,75
	9,15
29,31

47,55

65,76
	10,16
30,32

48,56

66,77
	1,17
21,33

49,57

68,79
	2,18
22,34

50,58

69,80
	3,19
23,35

41,59

70,72
	4,20
24,36

42,60

67,71
	5,11
25,37

43,51

61,78

	6
	7,14
29,32

47,54

63,75
	8,15
30,33

48,55

64,76
	9,16
21,34

41,56

65,77
	10,17
22,35

50,57

66,78
	1,18
23,36

49,58

67,79
	2,19
24,37

42,59

68,80
	3,20
25,38

43,60

69,71
	4,11
26,39

44,51

70,72
	5,12
29,40

45,52

61,73
	6,13
28,31

46,53

62,74

	7
	8,16
22,34

45,55

64,77
	9,17
23,35

46,56

65,78
	10,18
29,36

47,57

66,79
	1,19
25,37

48,58

67,80
	2,20
26,38

49,59

68,71
	3,11
27,39

50,60

69,72
	4,12
28,31

41,51

70,73
	5,13
29,31

42,52

60,74
	6,14
30,32

43,53

61,75
	7,15
21,33

44,54

62,76

	8
	7,15
21,34

44,54

65,71
	9,18
25,40

50,59

66,72
	10,19
26,31

41,60

67,73
	1,20
27,32

42,51

68,74
	3,12
29,36

44,53

69,75
	4,13
30,35

45,54

70,76
	5,14
21,34

46,55

61,77
	6,15
22,37

47,56

62,78
	7,16
23,38

48,57

63,79
	8,17
24,39

49,58

64,80

	9
	10,20
28,36

49,58

66,80
	1,11
29,37

50,59

67,71
	2,12
30,38

41,60

68,72
	3,13
21,39

45,51

69,73
	4,14
22,33

41,52

70,74
	5,16
23,31

44,53

61,75
	6,16
24,32

45,60

65,76
	7,17
25,33

46,55

63,77
	8,18
26,34

47,56

62,78
	9,19
27,35

48,57

64,79


Вопросы и задания к контрольной работе №1
1. История развития тракторостроения ОАО «Минский тракторный завод».

2. Назначение, общая компоновка и классификация тракторов.
3. Классификация двигателей внутреннего сгорания, их основные механизмы и системы, основные понятия и определения. 

4. Опишите рабочий процесс 4-тактного дизельного двигателя, приведите схему и диаграмму  рабочего процесса.  

5. Опишите рабочий процесс 2-тактного карбюраторного двигателя; приведите схему устройства и работы. Изобразите индикаторную диаграмму.

6. Основные показатели работы двигателя внутреннего сгорания, показатели токсичности работы двигателя, эксплуатационные требования к двигателям.

7. Базовые детали двигателя, блок-картеры, головки цилиндров, гильзы цилиндров. Изобразите конструктивные схемы цилиндров и гильз цилиндров.

8. Основные детали кривошипно-шатунного механизма двигателя внутреннего сгорания и условия их работы.

9. Опишите и вычертите схемы форм камер сгорания современных двигателей внутреннего сгорания. От​метьте их достоинства и недостатки.

10. Опишите блок-картер и головки цилиндров двига​теля  Д-260.4, (конструкция, материалы).

11. Опишите блок-картер и головку цилиндров двигателя   Д-245, (конструкция, материалы).

12. Опишите блок-картер и головки цилиндров двига​теля  S40E M142 трактора Беларус-3022, (конструкция, материалы).

13. Опишите цилиндропоршневую группу двигателя Д-260.4 (назначение, конструкция, материалы); приведите схемы установки и уплотнения гильз.

14. Опишите цилиндропоршневую группу двигателя Д-245 (назначение, конструкция, материалы); приведите схемы установки и уплотнения гильз.

15. Опишите цилиндропоршневую группу двигателя S40E M142 трактора Беларус-3022 (назначение, конструкция, материалы); приведите схемы установки и уплотнения гильз.

16. Поршни, поршневые кольца, поршневые пальцы современных ДВС. Вычертите эскизы порш​ней двигателей Д-243,    Д-260.4.   

17. Шатуны и шатунные подшипники современных ДВС (назначение, конструкция, материалы); вычертите эскизы шатунов двигателей  S40E M142 трактора Беларус-3022,               Д-260.1

18. Опишите группу коленчатого вала: коленчатый вал, подшипники, маховик (назначение, конструкция, материалы); приведите схемы фиксации коленчатых валов от осевых перемещений двигателей Д-240, S40E M142 трактора                     Беларус-3022 .

19. Понятие об уравновешенности двигателя. Механизмы уравновешивания и гасители крутильных колебаний. Изобразите схему гасителя крутильных колебаний двигателя Д-260.

20. Опишите наиболее характерные неисправности кривошипно-шатунного ме​ханизма и их внешние признаки. Как влияют неисправности на технико-экономические показатели работы двигателя?

21. Опишите назначение, конструкцию и работу газораспределительного механизма двигателя Д-243. Вычер​тите схемы механизма и его привода. 

22. Опишите назначение, конструкцию и работу газораспределительного механизма двигателя Д-260.1. Вычер​тите схемы механизма и его привода. 

23. Опишите назначение, конструкцию и работу газораспределительного механизма двигателя S40E M142 трактора      Беларус-3022. Вычер​тите схемы механизма и его привода. 

24. Опишите назначение, конструкцию и работу декомпрессионных механизмов. Вычертите схемы декомпрессионных механизмов двигателей.

25. Фазы и диаграммы газораспределения. Вычертите диаграмму фаз газораспределения  двигателя Д-260.1, разъясните ее основные параметры. Как влияет отклонение фаз газораспределения на технико-экономические показатели работы двигателя?

26. Фазы и диаграммы газораспределения. Вычертите диаграмму фаз газораспределения  двигателя S40E M142 трактора Беларус-3022, разъясните ее основные параметры. Как влияет отклонение фаз газораспределения на технико-экономические показатели работы двигателя?

27. Техническое обслуживание газораспределительного механизма. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя Д-243.

28. Техническое обслуживание газораспределительного механизма. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя Д-260.1.

29. Техническое обслуживание газораспределительного механизма. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя S40E M142 трактора Беларус-3022.

30. Техническое обслуживание газораспределительного механизма. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя ЯМЗ-238НД2.

31. Приведите схему системы питания двигате​ля Д-260.1. Опишите назначение, конструкцию и работу элементов системы питания.

32. Приведите схему системы питания двигате​ля Д-240. Опишите назначение, конструкцию и работу элементов системы питания.

33. Приведите схему системы питания двигате​ля  S40E M142 трактора Беларус-3022. Опишите назначение, конструкцию и работу элементов системы питания.

34. Топливные баки, фильтры грубой и тонкой очистки топлива, их назначение и конструкция. Приведите схемы топливных фильтров грубой и тонкой очистки, поясните их работу.

35. Топливоподкачивающие насосы, форсунки и топливопроводы. Приведите схемы топливоподкачивающего насоса, насоса ручной подкачки и форсунки.

36. Приведите схему секции многоплунжерного топливного насоса высокого давления УТН-5. Опишите назначение, конструкцию и работу.

37. Приведите схему изменения подачи топлива с помощью винтовой кромки плунжера и схему нагнетательного клапана. Опишите назначение, конструкцию и работу.

38. Приведите схему секции топливного насоса высокого давления распределительного типа НД-22/6. Опишите назначение, конструкцию и работу.

39. Приведите схему работы центробежной муфты опережения впрыска топлива. Опишите конструкцию и работу.

40. Приведите схему работы центробежного регулятора топливного насоса высокого давления УТН-5. Опишите назначение, конструкцию и работу на различных режимах.

41. Приведите схему работы центробежного регулятора топливного насоса высокого давления НД-21/4. Опишите назначение, конструкцию и работу на различных режимах.

42. Опишите установку топливного насоса высокого давления УТН-5 на двигатель. Опишите последовательность проверки и регулировки угла опережения подачи топлива.

43. Опишите установку топливного насоса высокого давления НД-22/6 на двигатель. Опишите последовательность проверки и регулировки угла опережения подачи топлива.

44. Приведите схему работы турбокомпрессора. Опишите назначение, конструкцию и работу.

45. Воздухоочистители. Устройство и схемы действия воздухоочистителей сухого, инерционно-масляного и мультициклонного типа.

46. Система пуска, пусковые двигатели. Назначение, конструкция и работа. Приведите схему системы пуска дизельного двигателя внутреннего сгорания при помощи пускового двигателя.

47. Опишите принцип действия и устройство магнето. Приведите схему системы зажигания от магнето, электрическую схему магнето и график изменения магнитного потока и ЭДС.

48. Приведите общую схему смазочной системы двигателя Д-260.1. Опишите назначение и работу элементов смазочной системы, клапаны системы смазки.

49. Приведите общую схему смазочной системы двигателя S40E M142 трактора Беларус-3022. Опишите назначение и работу элементов смазочной системы, клапаны системы смазки.

50. Приведите схему действия масляного насоса двигателя Д-260.1. Опишите конструкцию и работу.

51. Опишите конструкцию и работу масляных фильтров и радиаторов. Приведите схему очистки масла в фильтрующем элементе и реактивной центрифуге.

52. Приведите схему работы реактивной полнопоточной масляной центрифуги. Опишите конструкцию и работу реактивной и активно-реактивной центрифуги.

53. Виды трения, смазочные материалы. Приведите схему действия смазки и образования масляного клина при вращении вала в подшипнике скольжения.

54. Приведите схему системы охлаждения двигателя Д-243. Опишите назначение, конструкцию и работу.

55. Приведите схему системы охлаждения двигателя Д-260. Опишите назначение, конструкцию и работу.

56. Приведите схему системы охлаждения двигателя S40E M142 трактора Беларус-3022. Опишите назначение, конструкцию и работу.

57. Основные части системы жидкостного охлаждения: назначение, конструкция и работа. Приведите схему термостата с твердым наполнителем и схему крышки заливной горловины радиатора с изображением парового и воздушного клапанов.

58. Вычертите схему водяного насоса двигателя Д-260.2. Опишите назначение, конструкцию и работу.

59. Приведите схему муфты вязкого трения двигателя Д-260.1. Опишите назначение, конструкцию и работу.

60. Предпусковые подогреватели – назначение, конструкция и работа. Приведите схему электрофакельного устройства и свечи накаливания, пояснить работу.

61. Сезонное техническое обслуживание системы охлаждения. Возможные неисправности системы охлаждения, их признаки, причины и способы устранения. Как  неисправности системы охлаждения влияют на экономичность работы двигателя?

62. Источники электрической энергии, применяемые на современных тракторах. Приведите схему генераторной установки и регулятора напряжения интегрального типа Я112А

63. Характеристика аккумуляторных батарей, основные показатели. Графически изобразите характеристику разряда и заряда аккумуляторов.

64. Система электрического пуска, назначение и компоновочные схемы. Приведите схему стартера и его характеристики

65. Система освещения, принципы формирования светораспределения, классификация систем освещения. Приведите схему распределения светового потока и угла охвата отражателя, организацию пучков ближнего и дальнего света.

66. Система сигнализации, неисправности и техническое обслуживание. Приведите экран контроля настройки фар.

67. Приборы контроля электроснабжения, температуры, давления, уровня жидкости. Приведите схему датчика и указателя уровня топлива.

68. Приборы контроля электроснабжения, температуры, давления, уровня жидкости. Приведите схему датчика и указателя температуры охлаждающей жидкости.

69. Приборы контроля электроснабжения, температуры, давления, уровня жидкости. Приведите схему датчика и указателя давления масла в главной масляной магистрали.

70. Опишите процесс зарядки аккумуляторной батареи, порядок приготовления и заливки электролита. Приведите отличительные особенности «малообслуживаемых» и «необслуживаемых» аккумуляторных батарей от обычных. Приведите схему заряда и разряда аккумуляторной батареи.

Задание 71
1. На какое максимальное давление отрегулирован редукционный клапан системы смазки  двигателя  Д-245?
1.  0,35 МПа - 2,5 кгс/см2.

2.  0,55 МПа - 5,5 кгс/см2.

3. 0,70 МПа - 7,0 кгс/см2.

2. Запуская двигатель Д-260 при низких температурах, нужно ли придерживать клавишу ЛВЖ (легко воспламеняющаяся жидкость) до начала устойчивой работы?
1.  Нет.

2.  По желанию тракториста-машиниста.

3. Да.
3.Когда необходимо сливать масло из картера двигателя при проведении ТО-2 трактора?
1. При работающем двигателе.

2. Через 10 минут после остановки двигателя.

3. Сразу после остановки двигателя.
4. Каков должен быть момент затяжки болтов крепления головки цилиндров    двигателей    Д-240,   Д-245?
1. 12-14 кгс.м.
2. 16-18 кгс.м.
3. 20-22 кгс.м.
5. По какой из указанных причин электрический стартер при включении вращается с малой частотой?
1.  Износ зубьев шестерен.

2.  Разряжена аккумуляторная батарея.

3. Обрыв в цепи стартера.
6. По какой причине из выпускной трубы трактора МТЗ-80 идет сизый дым?
1.  Плохой распыл топлива форсунками

2.  Избыток масла в картере двигателя.

3. Засорен воздухоочиститель дизеля
7. Каков   порядок   работы цилиндров в двигателе Д-260?
1.  1-4-2-3-5-6.

2.  1-5-2-6-4-3.

3. 1-5-3-6-2-4.
8. Как подводится масло к шатунным шейкам коленчатого вала дизельного двигателя?
1.  Принудительно.

2.  Разбрызгиванием.

3. Комбинированным способом.
9. Каков зазор между выпускным клапаном и коромыслом двигателя Д-260?
1. 0,40 - 0,45 мм. 

2. 0,30 - 0,35 мм. 

3. 0,45 - 0,50 мм.

10. Какое из указанных последствий может иметь попадание в систему питания воздуха или воды?
1. Двигатель перегревается.

2. Двигатель стучит.

3. Двигатель не развивает полной мощности.
Задание 72
1. Каким способом облегчается запуск двигателя Д-245 в зимних условиях эксплуатации?
1.  Подогрев поддона картера паяльной лампой.

2.  Электрофакельным подогревателем.

3. Свечей подогрева всасываемого воздуха.

2. При включении стартера двигателя Д-245 не проворачивается коленчатый вал дизеля. Какова возможная причина?

1. Слабая затяжка клемм аккумуляторной батареи.

2. Чрезмерное натяжение ремня вентилятора.

3. Высокий уровень электролита в аккумуляторной батарее.

3. Какой зазор между контактами прерывателя магнето пускового двигателя?
1.  0,15 - 0,20 мм

2.  0,25 - 0,35 мм

 0,40 - 0,55 мм
4. Каков порядок работы цилиндров в двигателе Д-240?
1.  1-4-2-3.

2.  2-4-1-3.

3.  1-2-4-3.

4.  1-3-4-2.

5. Каков зазор между впускным клапаном и коромыслом двига​теля Д-260?
1.  0,20 - 0,25 мм.

2.  0,30 - 0,35 мм.

3. 0,25 - 0,30 мм.
6. Допустима ли работа двигате​ля Д-240 при давлении масла 0,05 МПа (0,5 кгс/см2)?
1.  Да.

2.  Да, на минимальных оборотах.

3. Нет.
7. Каков оптимальный состав топлива для пускового двигателя ПД-10-УД?
1. 1 часть масла — 10 частей бензина.
2. 1 часть масла — 15 частей бензина.
3. 1 часть масла — 20 частей бензина
8. Можно ли при низких температурах (+4оС и ниже) запускать двигатель тракторов «Беларус-1221» и «Беларус-1522» с буксира?
1.  Нет.

2.  Да.

3. Можно на низких передачах.
9. Разрешается ли доливка электролита в аккумуляторную батарею?
1.  Разрешается.

2.  Не разрешается.

3. Разрешается только тогда, когда известно, что понижение его уровня произошло в результате выплескивания.
10. Для чего диаметр впускных клапанов часто делают большим, чем у выпускных?

1. Для лучшего наполнения цилиндра воздухом.

2. Для лучшей очистки цилиндра от отработанных газов.

3. Для увеличения размера кольцевой щели между клапаном и гнездом при открытии клапана.

Задание 73
1. Каким приспособлением облегчается запуск двигателя Д-260 в условиях зимней эксплуатации?

1. Свечей подогрева всасываемого воздуха.

2. Электрофакельным подогревателем
2. По какой из указанных причин по всей высоте блока дизеля прослушиваются глухие удары?
1.  Слабо натянут ремень вентилятора.

2.  Изношены вкладыши шеек колен​чатого вала.

3. Недостаточная компрессия
3. Каков порядок работы цилин​дров в двигателе Д-243?
1.  1-4-2-3.

2.  2-4-1-3.

3.  1-2-4-3.

4. 1-3-4-2.
4. До какой метки на маслоизмерительном щупе положено заливать масло в картер двигателя?
1.  До нижней.

2. До верхней.
5. Какое номинальное напряжение в электросети трактора МТЗ-82?

1. 6 В

2. 12 В

3. 24 В
6. Какое из перечисленных ма​сел применяется в системе смазки двигателя Д-260 при его эксплуатации в летний период?
1.  М8Г2.

2.  М10Г2.

3. ТЭП-15.
7. Когда можно измерять уровень масла   в   системе   двигателя   Д-240?
1.  Сразу после остановки двигателя.

2.  Через 5 мин после остановки двигателя.

3. Через 10...15 мин после остановки двигателя.
8. Каков зазор между впускным выпускным клапанами и коро​мыслами холодного двигателя Д-240?
1.  0,20 - 0,25 мм.

2.  0,30 - 0,35 мм.

3. 0,25 - 0,30 мм.
9. Разрешается ли заправка топлив​ного  бачка  пускового  двигателя  П-10УД бензином и маслом по отдельности?
1.  Да.

2.  Нет.

3. По усмотрению тракториста-машиниста.
10. Как следует производить очи​стку основного фильтрующего эле​мента воздухоочистителя двигателя Д-260?
1.  Продуть сжатым воздухом и при необходимости промыть в дизельном топливе.

2.  Продуть сжатым воздухом и при необходимости промыть в моющем растворе.

3. Продуть выхлопными газами.
Задание 74
1. Каким должен быть прогиб ремня вентилятора при нажатии с усилием 40 Н у двигателя Д-243?
1.  10-15 мм.

2.  15-20 мм.

3. 20-25 мм.
2. Что может быть причиной выхода дыма из сапуна дизеля?
1.  Изношены детали поршневой группы.

2.  Сломан валик масляного насоса.

3. Неправильно отрегулированы зазоры выпускных клапанов.
3. Что  нужно  делать,  если дизель Д-240 идет «вразнос»?
1.  Переключиться на пониженную передачу.

2.  Переключиться на повышенную передачу и увеличить скорость движения.

3. Немедленно прекратить подачу топлива и одновременно потянуть на себя рукоятку аварийной остановки дизеля.

4. До какого уровня заполняют систему охлаждения двигателя трактора беларус-80.1 охлаждающей жидкостью?
1.  На 50-60 мм ниже верхнего торца заливной горловины верхнего бака радиатора.

2.  Сердцевина радиатора должна быть закрыта водой.

3. До половины верхнего бака.
5. Какое время после остановки двигателя должен быть слышен постоянно затухающий шум нор​мально отрегулированного ротора центробежного    масляного фильтра двигателя Д-260?
1.  15 - 30 с.

2.  30 - 60 с

3. 60 - 80 с.
6. По какой причине стартера не проворачивается коленчатый вал двигателя (или вращается очень медленно)?
1.  Слабая затяжка клемм аккумулятора
2.  Разрядилась аккумуляторная батарея ниже допустимого предела.

3.  Плохой контакт щеток стартера с коллектором.

4. По всем перечисленным.
7. Во избежание опасности взрыва не допускается нахождение источников. открытого пламени вблизи:
1.  Топливной системы двигателя.

2.  Аккумуляторных батарей.

3. Топливной системы двигателя  аккумуляторных батарей.
8. Каким должен быть зазор между торцом клапана и коромыслом на непрогретом двигателе д-243?
1. 0,25-0,30 мм.

2. 0,30-0,35 мм.

3. 0,40-,045 мм.
9. Каким должен быть прогиб ремня вентилятора двигателя Д-243?
1. 3-5мм.

2. 15-20мм.

3. 25-30мм.
10. Какое напряжение и мощность имеет стартер двигателя Д-260?

1. 12 В и 5 кВт.

2. 24 В и 3 кВт.

3. 24 В и 5,9 кВт.

Задание 75
1. До какого уровня необходимо за​ливать воду в радиаторе двигателя Д-243?
1.  Уровень должен быть не ниже  100 мм от верхней плоскости заливной горловины.

2.  До уровня заливной горловины верхнего бака.

3. Сердцевина радиатора должна быть закрыта водой.
2. Какое из указанных последствий может вызвать попадание в систему питания двигателя воздуха или воды?
1.  Двигатель перегреется.

2.  Двигатель стучит.

3. Двигатель не развивает полной мощности.
3. Нормальное давление масла в системе смазки прогретого двигателя д-243 работающего на номинальных оборотах?
1. 2,5-3,5 кгс/см2.

2.  5,0-6,0 кгс/см2.
3. 5,0-8,0 кгс/см2.
4. Когда положено сливать воду из системы охлаждения при эксплуатации трактора в зимних условиях?
1.  Сразу после остановки двигателя.

2.  При остывании двигателя до 500-600С.

3. При полном остывании двигателя.
5. По какой причине слышен шум генератора?
1. Обрыв одной из фаз статора.

2. Обрыв цепи катушки возбуждения.

3. Проскальзывание или чрезмерное натяжение приводного ремня.
6. Когда необходимо производить проверку зазора между коромыслом и клапаном двигателя?
1.  На прогретом двигателе.

2.  Через 5 мин после остановки дви​гателя.

3. На холодном двигателе.
7. Какая из указанных причин вызывает повышенный расход масла в двигателе?
1. Залегание поршневых колец.
2. Низкий уровень масла в картере двигателя.
3. Засорение масляных фильтров.
8. Номинальное напряжение в электрической сети системы пуска трактора БЕЛАРУС-952?
1.  12 В.
2.  24 В.
3. 36 В.
9. Какова  общая  емкость  сис​темы охлаждения двигателя Д-260?
1.  10 л.

2.  25 л.

3. 31 л.
10. Когда, согласно инструкции по эксплуатации, на тракторе МТЗ-82 устанавливается предпусковой подогреватель ПЖБ-200Б?
1. В течение всего календарного года.
2.  При   температуре   воздуха   ниже  -20°С.
3. Только в зимний период.
Задание 76
1. Каким способом смазываются подшипники коленчатого вала?
1.  Самотеком.

2.  Под давлением.

3. Комбинированным способом.
2. Какая общая емкость системы охлаждения двигателя   Д-240?
1.  10 л.

2.  19 л.

3. 30 л.
3. Какая из перечисленных неис​правностей возникает в двигате​ле при засорении топливных филь​тров?
1.  Двигатель не развивает полной мощности.

2.  Из выхлопной трубы идет синий дым.

3. Двигатель перегревается.
4. Какова оптимальная плотность электролита аккумуляторной бата​реи?
1.  1,1 г/см3.

2. 1,13 г/см3.

3. 1,18 г/см3.

4. 1,27 г/см3.

5. В каком из указанных случаев регулируют реле-регулятор системы   электрооборудования?
1.  При проведении сезонного ТО.

2.  Не горят фары.

3. Не работают габаритные огни.
6. Какая оптимальная плотность электролита в заряженной аккумуляторной батарее?
1. 1,10 г/см3.

2. 1,13  г/см3.

3. 1,18  г/см3.

4.  1,27  г/см3.

7. Прежде чем остановить двигатель Д-260 после нагрузки, нужно ли давать ему поработать при 1000 об/мин?
1. Нет.
2. Да, в течение 5-10 мин.
3. Да, в течение 3-5 мин.
8. Как необходимо включать стартер для запуска пускового двигателя, особенно зимой, что​бы не разрядилась аккумулятор​ная батарея?
1.  Не более чем 2-3 раза подряд по 15 с

2.  Не более чем 2-3 раза подряд по 10 с

   3. Не более чем 2 -3 раза подряд по 5 с.
9. В каком положении необходимо оставить сливные краники двигателя Д-240 после слива воды в зимних условиях?
1. Закрытом.
2. Открытом.
3. Не имеет значения.
10. По какой из указанных при​чин двигатель Д-240 не запускается, а дает отдельные вспышки и глохнет?
1. Закоксовались поршневые кольца.

2. Подсос воздуха в топливную сис​тему.

3. Заело рейку топливного насоса.
Задание 77
1. Какое нормальное давление смазки прогретого двигателя        Д-245 при номинальной частоте вращения коленчатого вала МПа, кгс/см?
1.  0,05-0,10/0,5-1,0

2.  0,10-0,15/1,0-1,5

3. 0,20-0,30/2,0-3,0
2. Каким из перечисленных приборов измеряется плотность электролита аккумуляторной батареи?
1. Вольтметром.
2. Ареометром.
3. Нагрузочной вилкой.
4. Амперметром.
3. Для чего в системе охлаждения двигателя Д-240 имеется паровоздушный  клапан?
1.  Для ускорения пуска двигателя.

2.  Для сообщения внутренней полости радиатора с атмосферой.

3. Для улучшения прогрева двигателя
4. Какая из указанных причин вызывает повышенный расход масла в двигателе?
1.  Залегание поршневых колец.

2. Засорение масляных фильтров.
5. Какая величина рабочего давления масла в прогретом двигателе Д-243 при номинальных оборотах?
1. 2,5-3,5 кг/см2.

2. 5,0-6,0 кг/см2.
3. 8,0-9,0 кг/см2.
6. При какой температуре окружающего воздуха необходимо применять зимнее дизельное топливо?
1. -10 0С.
2. -5 0С.

3. 0 0С.

4. +5 0С.
7. Порядок   работы   цилиндров двигателя Д-243?
1. 1-4-3-2.

2. 1-2-4-3.

3. 1-3-4-2.
8. По какой из указанных причин по всей высоте блока дизеля прослушиваются глухие удары?
1.  Изношены вкладыши и шатунные шейки коленчатого вала.
2.  Слабо натянут ремень вентилятора.
3. Недостаточная компрессия.
9. Сколько головок имеет двигатель Д-260?
1. 1.

2. 2.

3. 3.

10. По какой причине возможно попадание в систему смазки двигателя Д-260 охлаждающей жидкости?
1.  Повышенный износ вкладышей коленчатого вала.

2.  Недостаточно затянуты  гайки крепления головки цилиндров.

3. Большой зазор между стержнями впускных клапанов и направляющими втулками.
Задание 78
1. Какое номинальное напряжение в сети трактора        БЕЛАРУС-952?
1.  6 В.

2.  12 В.

3. 32 В.
2. В каком состоянии должна быть контрольная лампочка при включе​нии включателя «масса», если ге​нераторная установка у трактора МТЗ исправна?
1.  Лампочка   загорается.

2. Лампочка не загорается.
3. Какое время после остановки двигателя должен быть слышен постоянно затухающий шум нор​мально отрегулированного ротора центробежного маслоочистителя двигателя Д-240?
1.  15 с.

2.  30 с.

3. 60 с.
4. По какой из указанных причин на малых оборотах в двигателе хорошо прослушивается легкий металлический стук?
1.  Изношены вкладыши.

2.  Изношены поршни.

3. Увеличен зазор между торцами клапанов и коромыслами.
5. При какой температуре окружа​ющего воздуха положено приме​нять зимнее топливо?
1.  -10°С.

2.  -5°С.

3.  00С.

4. +5°С.
6. При какой температуре охлаждающей жидкости на выходе из двигателя должен автоматически выключаться вентилятор двигателя Д-260?
1.  70° С.

2.  75° С.

3. 80° С.
7. Когда необходимо заправлять топливные баки тракторов «Беларyc-1221» и «Беларус-1522»?
1. В конце каждого рабочего дня. 

2. Утром перед работой. 

3. Не имеет значения.
8. Можно ли проверять наличие электрического тока в электросистеме тракторов «Беларус-1221» и Беларус-1522» «на искру»?
1.  Да.

2.  Нет.

3. По усмотрению тракториста-машиниста.
9. Какое из перечисленных масел применяется в системе смазки двигателя Д-243 при его эксплуатации в зимний период?
1. М8Г2.

2. М10Г2.

3. ТЭП-15.
10. По какой из указанных причин из вентиляционных отверстий аккумулятора выплескивается электролит?
1. Малый зарядный ток.
2. Чрезмерно высокий уровень электролита.
3. Низкий уровень электролита.
Задание 79
1.Каким способом осуществляет​ся натяжение ремня вентилятора двигателя Д-240?
1.  Натяжением ролика.

2. Отклонением корпуса генератора.
2. Через сколько часов необходи​мо производить слив отстоя из фильтра тонкой   очистки  топлива  дизеля  Д-243?
1.  Через 50 мото-часов

2.  Через 125 мото-часов

3. Через 500 мото-часов
3. По какой из указанных причин по всей высоте блока двигателя про​слушиваются глухие удары?
1.  Изношены вкладыши и шатунные шейки коленчатого вала.

2.  Слабо натянут ремень вентилятора.

3. Недостаточная компрессия.
4. Какое из перечисленных масел применяется в системе смазки двигателя Д-240 при его эксплуатации в зимний  период?
1. М8Г2.
2. М1ОГ2.
3. ТЭп-15.
5. Какой оптимальный состав топлива   для  пускового  двигателя  ПД-10УД?
1.  На 1 литр масла - 10 л бензина.

2.  На 1 л масла - 15 л бензина.

3. На 1 л масла - 25 л бензина.
6. Каким должен быть зазор между клапаном и коромыслом на непрогретом двигателе Д-243?
1.  0,25 - 0,30 мм.

2.  0,30 - 0,50 мм.

3. 0,50 - 0,60 мм.
7. Какое время после остановки двигателя должен быть слышен постоянно затухающий шум нор​мально отрегулированного ротора центробежного    масляного фильтра двигателя Д-260?
1. 15 - 30 с.

2. 30 - 60 с

3. 60 - 80 с.
8. По какой из указанных причин из выхлопной трубы двигателя идет синий дым?
1.  Избыток масла в картере двигателя.

2.  Недостаточная подача воздуха.

3. Увеличен зазор между клапаном и коромыслом.
9. По какой из указанных причин на малых оборотах в двигателе хорошо прослушивается легкий металлический стук?
1. Изношены вкладыши.
2. Изношены поршни.
1. Нарушены зазоры между торцами клапанов и коромыслами.
10. Каким должен быть прогиб ремня вентилятора при нажатии с усилием 40 Н у двигателя Д-243?

1. 10-15 мм.

2. 15-20 мм.

3. 20-25 мм.
Задание 80
1. Какова максимально допустимая продолжительность непрерывной работы стартера за одно включе​ние?
1.  5 с.

2.  15 с.

3. 30 с.
2. Каким должен быть зазор меж​ду впускным клапаном и коромыс​лом на холодном двигателе Д-245?
1.  0,25-0,30 мм.

2.  0,30-0,40 мм.

3. 0,40-0,45 мм.
3. Когда положено сливать воду из системы охлаждения при эксплуа​тации трактора в зимних услови​ях?
1.  Сразу после остановки двигателя.

2.  При остывании двигателя до 50-55°С.

3. При полном остывании двигателя.
4. Какой нижний предел давления масла двигателя Д-245 в номи​нальном режиме при нормальной температуре?
1.  0,08 МПа.
2.  0,20 МПа.
3. 0,30 МПа
5. До какого уровня заполняют систему охлаждения трактора БЕЛАРУС-80.1 охлаждающей жидкостью?
1. На 50-60 мм ниже верхнего торца заливной горловины верхнего бака радиатора.
2. Сердцевина радиатора должна быть закрыта водой.

3. До половины верхнего бака.
6. Каким должен быть прогиб ремня вентилятора двигателя       Д-260 при усилии 40Н?
1.  13…5 мм.

2.  29...33мм.

3. 35...40 мм.
7.По какой из указанных причин по всей высоте блока дизеля прослушиваются глухие удары?
1.  Слабо натянут ремень вентилятора.

2.  Изношены вкладыши шеек коленчатого вала.

3. Недостаточная компрессия.
8. Для чего в системе охлаждения двигателя предназначен термостат?
1.  Для сообщения внутренней полости радиатора с атмосферой.

2.  Для поддержания оптимального температурного режима двигателя.
9. По какой из указанных причин двигатель Д-243 идет в «разнос»?
1. Заклинивание рейки топливного насоса.

2. Наличие воды в топливе.

3. Недостаточное количество воды в системе охлаждения.
10. Какое из указанных требований необходимо соблюдать при приготовлении электролита?
1.  Воду заливать в кислоту.

2. Кислоту заливать в воду.
Список источников
Основных
1. Тракторы
Д.И. Мельников
Агропромиздат

2. Тракторы “Беларус” категории “В”
В.Н. Парчук Беларусь, 2012

3. Трактор МТЗ-80
И.П. Ксеневич
 Агропромиздат

4. Учебная книга тракториста-машиниста
В.Ф. Бернацкий Урожай, 1999

5. Тракторы и автомобили
А.В. Богатырев
Колос, 2007

6. Тракторы и автомобили
В.М. Туревич
Колос

7. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили
В.М. Москвин Агропромиздат

Дополнительных
8.Беларус – 1221, 1522 руководство по эксплуатации
1998

9. Перспективы развития и применения гусеничных тракторов в РБ

PAGE  

