МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «ГОРОДОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

заочное отделение

Перечень вопросов для  домашней контрольной работы

по учебной дисциплине «Организация и планирование электрификации

сельскохозяйственного производства»

для заочного отделения специальности 2-74 06 31

Практические задания

1. Рассчитать годовой объем работ в условных единицах для электрооборудования, работающего в животноводческой ферме 8 часов в сутки в течение 12 месяцев в год.

- кабель вводной – 0,01 км

- электропривод мощностью до 1 кВт – 10 шт.

с 1,1 до 10 кВт – 8 шт.

- элекрокалорифер свыше 60 кВт   - 4 шт.

- светильники с люминесцентными лампами – 80 шт.

- внутренние проводки-1180 м2

2. Определить периодичность и трудоемкость технического обслуживания и ремонт электрооборудования, установленного в свинарнике. Электрооборудование работает 12 месяцев в году по 4 часов в сутки.

1. Автоматический выключатель до 50А-10 шт

2. Тепловое реле трехполюсное-2 шт

3. Электродвигатели серии АИ мощностью 75 кВт, п1=1000 мин-1 - 8 шт.

4. Магнитные пускатели с Iн=10 А - 6 шт.

3. Определить периодичность и трудоемкость технического обслуживания и ремонта электрооборудования, установленного кормоцехе. Электрооборудование работает 6 месяцев в году по 12 часов в сутки.

1. Щиток осветительный -3 шт

2. Светильники с ЛЛ-70 шт

3. Автоматический выключатель однополюсные-12 шт.

4. Кабель осветительный АВВГ 3*2,5-1850 м

4. Определить периодичность и трудоемкость технического обслуживания и ремонта электрооборудования, установленного в складе и работает 7 месяцев в году по 8 часов в сутки.

1. Электродвигатели серии АИ мощностью 5,5 кВт, п1=1500 мин-1 - 12 шт

2. Силовые сборки на 12 групп – 12 шт.

3. Водонагреватель элементный, проточный, 600 л/ч – 2 шт.

4. Электромагнитный пускатель 1-ой величины-15

5. Определить годовую потребность в материалах для проведения технического обслуживания 15 тепловых реле и 25 рубильников.

6. Определить годовую потребность   материалов для проведения текущих ремонтов электродвигателей мощностью:

| Мощность двигателей, кВт | Количество ремонтируемых |
| --- | --- |
| 1,1 | 7 |
| 3 | 12 |
| 5,5 | 4 |

7. Определить объем аварийного запаса электрооборудования на объекте 1,2 категории надежности электроснабжения, если количество установленного электрооборудования следующее:

1. Трехфазные электродвигатели – 25 шт.

2. Магнитные пускатели – 160 шт.

3. Автоматические выключатели – 200 шт.

4. Кнопки управления – 60 шт.

8. Рассчитать плановое потребление электроэнергии в коровнике на 720 голов, если электрифицированы следующие технологические процессы доение, кормораздача, водоснабжение, освещение, уборка навоза. Определить стоимость потребленной энергии. Тариф на электроэнергию 0,18829 руб.

9. Рассчитать плановое потребление электроэнергии и ее стоимость для птичника на 18000 кур-несушек клеточного содержания, если электрифицированы процессы раздачи корма, сбора яиц, водоснабжения, уборки помета, освещения, отопления и вентиляции.  Тариф на электроэнергию 0,18829 руб.

10. Составить штатное расписание специалистов электротехнической службы и определить общее количество электромонтеров, если в хозяйстве имеется 3500 условных единиц электрооборудования и потребление электроэнергии на производственные нужды в год свыше 2 млн. кВт*ч

11. Составить штатное расписание специалистов электротехнической службы и определить общее количество электромонтеров, если объем электрохозяйства составляет 1100 условных единиц и потребление электроэнергии на производственные нужды в год 0,6 млн.кВт*ч

12. Определить количество электромонтеров и определить годовой фонд их заработной платы, если объем электрохозяйства составляет 1200 условных единиц. Количество электромонтеров по разрядам выбрать самостоятельно

13.  Определите резервный запас электрооборудования в хозяйстве ,2-ой категории надежности, для 20 электроприводов. (20 электродвигателей,20 магнитных пускателей, 20 автоматических выключателей, 20 кнопочных станций).

14. Определите ежегодную потребность в диэлектрических ковриках, если объем обслуживания в хозяйстве составляет 450 у.е.

15. Рассчитайте годовой объем работ в условных единицах для электрооборудования, работающего в коровнике 12 часов в сутки в течение 10 месяцев в год.

- кабель вводной до 1 кВ– 0,2 км

- электропривод мощностью до 1 кВт – 9 шт.

с 1,1 до 10 кВт –5 шт.

- электрокалориферы мощностью 50 кВт - 2 шт.

-внутренние силовые и осветительные электропроводки-820 м2

16.Рассчитайте годовой объем работ в условных единицах для электрооборудования, работающего в телятнике в течении 12 месяцев по4 часов в сутки:

- электропривод мощностью до 1 кВт – 4 шт

с 1,1 до 10 кВт - 12 шт.

с 10,1 до 40 кВт – 6 шт.

- электроводонагреватели бытовой на 8 л  - 2 шт

-внутренние силовые и осветительные электропроводки-1250 м2

17.Рассчитайте годовой объем работ в условных единицах для электрооборудования, работающего в свинарнике-маточнике 4 часов в сутки в течение 9 месяцев в год.

- кабель вводной до 1 кВ–        0,1 км

- электропривод мощностью до 1 кВт – 5 шт.

с 1,1 до 10 кВт – 4 шт.

10,1-40 кВт     -3 шт

- обогреваемые полы                   -720 м2

18.Рассчитайте годовой объем работ в условных единицах для электрооборудования, работающего в телятнике в течении 9 месяцев по 4 часов в сутки:

- электропривод мощностью до 1 кВт – 4шт

с 1,1 до 10 кВт - 12 шт.

с 10,1 до 40 кВт - 8шт.

- электроводонагреватели электродные до 100 кВт - 3.

- обогреваемые полы       -440 м2

- электроосветительные установки с светильниками ПВЛМ 2*40 – 85 шт

19. Определите нормированное число электромонтеров и определите их годовой фонд заработной платы, если объем электрохозяйства составляет 1250 условных единиц. Доплаты за расширение зоны обслуживания принять 20%-40%. от месячной тарифной ставки

20.Определите нормированное число электромонтеров и определите их годовой фонд заработной платы, если объем электрохозяйства составляет 1100 условных единиц. Доплаты за расширение зоны обслуживания принять от 20%-40%., за бригадирство-20%. от месячной тарифной ставки

21.Определите гарантированное число электромонтеров для наихудшего варианта в хозяйстве, если трудоемкость технической эксплуатации составляет 6250 чел.*ч, коэффициент учитывающий время на разъезды составляет 1,23. Постоянные коэффициенты d=1,5; Кq=0,1; Кф=0,5 Фг=2016 ч.

22.Определите годовое число диагностик и технических обслуживаний 15 магнитных пускателей, установленных в коровнике на 360 голов. Оборудование работает 12 месяцев в году. В помещении установлено 30 электродвигателей, из которых 4 электродвигателя вышли из строя в предыдущем году.

23. Определите годовое число диагностик и технических обслуживаний для 30 автоматических выключателей на свиноводческой ферме на 1750 голов, где установлено 25 двигателей. В предыдущем году 3 двигателя вышло из строя. Оборудование работает 12 месяцев в году.

24. Определите потребность в материалах на проведение технического обслуживания и текущего ремонта кабеля АВРГ4*2,5 длинной 980м.

25. Определите потребность в запасных частях на проведение технического обслуживания и текущего ремонта 85 автоматических выключателей.

26. Определите потребность в материалах на проведение технического обслуживания 85 электродвигателей.

27.  Определите годовую потребность   материалов для проведения текущих ремонтов   26 электродвигателей. Мощность ремонтируемых двигателей (Р) и их количество(п) приведено:

Р1=    0,55 кВт; п1= 12 шт.

Р2=     1,1 кВт; п2=4 шт.

Р3=   5,5 кВт; п3=8 шт.

Р4= 4 кВт; п4= 3 шт

28.Определите тарифные ставки (часовую, дневную и месячную) электромонтерам 3 и 4 разрядов.

29.Определите потребность в материалах на проведение технического обслуживания и текущего ремонта 2500 силового кабеля.

30. Определите потребность в запасных частях на проведение технического обслуживания и текущего ремонта 520 м осветительного кабеля.

31 Определите потребность в материалах на проведение технического обслуживания и текущего ремонта 40 счетчиков.

32. Рассчитать плановое потребление электроэнергии и ее стоимость для птичника на 36000 кур-несушек клеточного содержания, если электрифицированы процессы раздачи корма, сбора яиц, водоснабжения, уборки помета, освещения, отопления и вентиляции.  Тариф на электроэнергию 0,18829 руб.

Теоретические вопросы:

- Перечислите основные направления энергетической политики республики Белоруссии

- Перечислите основные функции Министерства энергетики

- Перечислите функции Энергонадзора.

- Перечислите содержание первичных документов для проектирования.

- Перечислите содержание   и порядок составления технического условия на подключение объекта к энергосистеме

- Поясните назначения смет и перечислите их функции.

- Поясните методику определение элементов сметы: прямых затрат, накладных расходов и плановых накоплений.

- Перечислите виды смет и укажите их содержание.

- Перечислите способы строительства, указать их достоинства и недостатки

- Перечислите, что относится к проектной документации и поясните ее содержание.

- Поясните организация и производство электромонтажных работ.

- Поясните сущность планирования строительных и монтажных работ с помощью графиков

- Перечислите элементы сетевых графиков и требования к их оставлению.

- Перечислите основные функции системы управления электрохозяйством потребителя.

- Поясните, как осуществляется приемка в эксплуатацию электроустановок потребителей.

- Поясните, как осуществляется допуск в эксплуатацию электроустановок потребителей

- Перечислите задачи и принципы планирования.

- Перечислить требования к электротехническому персоналу.

- Поясните, как организовывается присвоение группы по электробезопасности

- Поясните, как осуществляется подготовка, переподготовка и повышения квалификации электротехнического персонала.

- Поясните, как осуществляется допуск к стажировке и самостоятельной работе электротехнического персонала.

- Поясните, как осуществляется первичная и периодическая проверка знаний электротехнического персонала. Состав комиссии и документальное оформление.

- Перечислите задачи эксплуатации электрооборудования.

- Пояснить, как осуществляется технический контроль обслуживания и ремонта электроустановок.

- Перечислите цели и задачи системы ППРЭсх без диагностики и виды выполняемых работ.

- Перечислите цели и задачи системы ППРЭсх с диагностикой и виды выполняемых работ.

- Дайте определение «условной единице обслуживания и ремонта» и поясните методику перевода электроустановок в условные единицы.

- Дайте определение периодичность работ по ТО, ТР, поясните методику их выбора и расчета.

- Поясните, от чего зависит периодичность диагностирования, технического обслуживания и ремонта для первой группы электрооборудования. Приведите расчетные формулы для определения числа диагностик, технических обслуживаний и текущих ремонтов.

- Поясните, от чего зависит периодичность диагностирования, технического обслуживания и ремонта для второй группы электрооборудования. Приведите расчетные формулы для определения числа диагностик, технических обслуживаний и текущих ремонтов

- Объясните, как определяется годовая трудоёмкость работ по ТО и ТР электрооборудования.

- Изложите порядок расчета трудоемкости работ по диагностированию, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования для первой групп.

- Изложите порядок расчета трудоемкости работ по диагностированию, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования для второй групп

- Поясните, как производится планирования работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования, перечислить требования к составлению графика.

- Перечислите формы обслуживания электрооборудования, основания для их применения.

- Дайте определение организационной структуры ЭТС перечислите их виды.

- Укажите основания для применения: территориальной, функциональной и гибкой структур.

- Перечислите состав материально-техническую базу ЭТС, приведите расчетные формулы для определения площадей помещений поста электрика и ПТО.

- Поясните методику планирования потребности и расхода   материалов на проведение ТО и ТР электрооборудования, особенности расчета на ТР электродвигателей, внутренних электропроводок.

- Поясните методику планирования потребности и расхода запасных частей на проведение ТО и ТР электрооборудования, особенности расчета для средств автоматизации.

- Поясните положение об использовании и нормировании резервного запаса электрооборудования. Поясните методику расчета.

- Перечислите факторы, влияющие на потребность в технических средствах электробезопасности. Приведите расчетные формулы для специализированной форме обслуживания.

- Поясните, как нормируется годовая потребность в технических средствах электробезопасности.

- Перечислите и дайте определение   видам норм потребления электроэнергии, поясните способы их определения.

- Изложите порядок расчета годовой потребности предприятия в электроэнергии.

- Приведите   формулы, по которым производят прогнозирование потребности в электроэнергии по годам и месяцам.

- Перечислите обязательные условия для заключения договора на отпуск электрической энергии.

- Поясните порядок заключения договора на отпуск электроэнергии потребителям.

- Поясните, как определяется объем отпуска электроэнергии на год и порядок его изменения для различных потребителей.

- Дайте определение тарифу на электроэнергию. Раскройте сущность одноставочного и двух- ставочного тарифов.

- Перечислите направления организации труда и пояснить их сущность

- Дайте определение понятия «нормирования труда» и видам норм труда, поясните условия для их применения.

- Приведите классификацию затрат рабочего времени за смену. Поясните сущность каждого элемента и  приведите расчетные формулы для их определения.

- Перечислите способы изучения процесса труда, пояснить их сущность и цели их применения.

- Поясните порядок расчета гарантированного числа электромонтеров.

- Поясните, как определяется трудоемкость годовой производственной программы.

- Изложите условия выбора ответственного за электрохозяйство и других специалистов электротехнической службы.

- Перечислите принципы оплаты труда и поясните их сущность

- Перечислите и охарактеризовать виды оплаты труда.

- Перечислите и охарактеризуйте   формы основной оплаты труда

- Поясните сущность сдельной системы оплаты труда и условия для ее применения.

- Поясните сущность коллективной   системы оплаты труда и условия для ее применения.

- Поясните сущность повременной системы оплаты труда и условия для ее применения

- Дайте определение тарифной системы, перечислить элементы тарифной системы оплаты труда.

- Поясните, как присваивается квалификационный разряд электромонтерам.

- Поясните сущность бестарифной системы оплаты труда.

- Изложите методику расчета фонда заработной платы электромонтеров при повременной форме оплаты труда.

- Поясните, как производится оплата труда электромонтеров при сдельной форме оплаты труда.

- Поясните, как осуществляется начисление фонда заработной платы руководителям ЭТС.

- Поясните сущность хозрасчёта и перечислите его принципы.

- Перечислите и привести расчетные формулы для определения производственных затрат ЭТС.

- Дайте определение и поясните, как определяется себестоимость применения электроэнергии.

- Дайте определение и поясните, как определяется стоимость обслуживания и ремонта электрооборудования.

- Перечислите формы и содержание   месячной статистической отчетности ЭТС.

- Перечислите формы и содержание    квартальной статистической отчетности ЭТС

- Перечислите формы и содержание   годовой статистической отчетности ЭТС

- Перечислите и поясните сущность метода анализа, приведите расчетные формулы по обработке результатов анализа при индексном и цепном методе.

- Приведите расчетные формулы для определения показателей работы электротехнической службы.

- Запишите формулы для определения критерий экономической эффективности: интегрального эффекта, коэффициента роста капитала и срока возврата капитала.

- Изложите методику определения прибыли за счёт дополнительных капиталовложений.

- Поясните, где находится границы ответственности между потребителями и энергоснобжающей организацией.

- Поясните, как осуществляется аттестация рабочих мест.

Преподаватель                    П. Ю. Петухов

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии преподавателей учебных дисциплин специального цикла и цикла специализации специальности 2-74 06 31

Протокол №________________

Председатель ________________ М.И. Пивоварова